Załącznik nr 1 do SIWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- CZĘŚĆ I – SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Opis przedmiotu zamówienia

1. 12 sztuk zestawów komputerowych z monitorami LCD 17 cali o minimalnych wymaganiach   sprzętowych i następującej specyfikacji dla każdego zestawu:

| Lp | Parametr | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna | zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 pełnowymiarowe wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze eSATA. |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach osobistych PC. Zapewniający co najmniej następującą wydajność w teście Sandra Lite 2009.SP3a – Procesor Arithmetic (z proponowanym zestawem i zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits lub równoważny) Benchmark Results: Dhrystone: ALU 26 GIPS Whetstone: iSSE3 24,1 GFLOPS Program SISoftware Sandra można pobrać ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/ |
| 3 | Pamięć RAM | 4GB DDR2 co najmniej 667MHz, z możliwością rozbudowy do 8GB |
| 4 | Dysk twardy | pojemność co najmniej 160 GB SATAII 7200rpm, co najmniej 8MB pamięci cache |
| 5 | Drugi dysk twardy | pojemność co najmniej 160 GB SATAII 7200rpm, co najmniej 8MB pamięci cache |
| 6 | Karta graficzna | zintegrowana |
| 7 | Karta dźwiękowa | stereo, wejścia: line-in, line-out, mikrofonowe |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet na RJ 45, obsługująca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika). |
| 9 | Porty | 1 x LPT; 1 x RS232; co najmniej 8 x USB, w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym co najmniej 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. |
| 10 | Klawiatura | klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, w układzie polski programisty (QWERTY), kolor czarny, z wbudowanym czytnikiem kart SmartCard. |
| 11 | Mysz | mysz optyczna z rolką (scroll), kolor czarny |
| 12 | Podkładka pod mysz | podkładka do myszy optycznej |
| 13 | Listwa przepięciowa | 5 metrów z rozdzielnikiem na 5 gniazdek z włącznikiem |
| 14 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD +/-RW DL, szybkość odczytu co najmniej 16x, z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |
| 15 | Stacja dyskietek | 1,44MB, 3,5’’ |
| 16 | Obudowa | - typu Mini Tower, lub mniejsza - kieszenie (wnęki): minimum 2 x 5,25” zewnętrzne, minimum 1 x 3,5” zewnętrzne i minimum 2 x 3,5” (wewnętrzne), - zasilacz: - na napięcie wejściowe zgodne z obowiązującym w Polsce standardem, - z funkcją stabilizatora napięcia PCF - o wysokiej sprawności minimalnie 80% lub posiadający certyfikat 80PLUS, - minimalna moc zasilacza 255 W lub większa, zapewniająca stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu, dostosowana do oferowanego modelu komputera. |
| 17 | Kabel sieciowy | 5 metrów – wtyk RJ45 |
| 18 | Kabel sieciowy | 1 metr – wtyk RJ45 – giętki z przeznaczeniem do switcha sieciowego |
| 19 | Kabel zasilania | Standard dopasowany do modelu oferowanej jednostki. |
| 20 | Monitor | - ekran ciekłokrystaliczny LCD, - przekątna ekranu 17”, - stosunek boków obrazu nie większy niż 4:3, (monitor nie panoramiczny), - spełniający normy TCO 99 lub TCO 03 - obsługiwane rozdzielczości: co najmniej: 640x480 przy 75Hz, 600x800 przy 75Hz, 1024x768 przy 75Hz,1280x1024 przy 75Hz, - minimum 16,2 mln kolorów, - kontrast minimum 350:1, - możliwość ustawiania w panelu monitora właściwości wyświetlanego obrazu czyli: kontrastu, jaskrawości, koloru, pozycji obrazu, - przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu, - wbudowane głośniki, dopuszcza się moduł lub listwę z głośnikami mocowaną do monitora, - regulacja ustawienia kąta pochylenia ekranu monitora, - ramka wokół wyświetlacza czarna, - kabel zasilający, - kabel łączący monitor z jednostką. |
| 21 | System operacyjny | Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu wersji systemu operacyjnego. Komputer musi bezwzględnie bezproblemowo współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający dopuszcza równoważny system operacyjny. Przez równoważny system należy rozumieć taki, który posiada następujące cechy: ● - pełnej współpracy z systemami: Novell Netware 6.5, PULS (firmy Sygnity), eDOK w wersji 1.2 i 1.3 (firmy Sygnity), Płatnik (firmy Prokom), programami biurowymi MS Office 2003 PL i MS Office 2007 PL (firmy Microsoft), systemem LEX Omega (firmy Wolters Kluwer Polska), SEPI (firmy Sygnity), EUP – elektronicznym urzędem podawczym (firmy Unizeto), BAE – bezpiecznym archiwum elektronicznym (firmy Unizeto), PWD (firmy Bonair), z lokalną siecią komputerową i jej zasobami, z internetem, ● obsługa interfejsu w języku polskim, co najmniej komunikaty systemowe i pomoc techniczna, ● możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek systemu przez Internet (strona producenta w języku polskim) ● wbudowana zapora (firewall) dla ochrony połączeń sieciowych ● działanie w trybie graficznym - okienkowym ● zawarty w systemie klient poczty elektronicznej obsługujący POP3, SMTP, IMAP ● dostępne w Polsce, autoryzowane przez producenta systemu, szkolenia i materiały edukacyjne w języku polskim ● hierarchiczny dostęp do systemu (dostęp z podziałem na role administracyjne oraz „zwykłego użytkownika”) zabezpieczony hasłem ● możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu ● wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek, przede wszystkim: OKI 3320, HP LJ 1300, HP LJ 1320, HP LJ P2015n oraz skanerów: Fujitsu FI 5110C, Canon DR2050C. |
| 22 | Gwarancja i serwis | 3 lata na miejscu u klienta. Usługa serwisowa w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia usterki na miejscu u Zamawiającego. Możliwością rozszerzenia gwarancji do 4 lat. Gwarancja i serwis obejmuje dojazd, części oraz robociznę. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Do ofert należy dołączyć oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W wypadku uszkodzenia dysku, powodującego konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. |
| 23 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 24 | Instalacja | Zainstalowany i w pełni działający sprzęt z systemem operacyjnym. |
| 25 | Sterowniki i dokumentacja | Wszystkie sterowniki i programy niezbędne do zainstalowania systemu operacyjnego na płytach CD. Dokumentacja: do systemu operacyjnego, płyty głównej, monitora. Licencje na oprogramowanie. |

Wymagane certyfikaty i dokumenty (muszą być załączone wraz z ofertą):

1) Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w języku polskim dla producenta komputera i monitora - wymagany stosowny dokument ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

2) Certyfikat potwierdzający poprawną współpracą z zastosowanym systemem operacyjnym. W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft wystarczający jest wydruk ze strony producenta (Windows Logo'd Products List) potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows Vista.

3) W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft dodatkowo wydruk ze strony producenta (Windows Logo'd Products List) potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows XP Professional (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy).

4) Wydruk wyniku testu programu Sandra Lite 2009.SP3a Procesor Arithmetic  (z proponowanego zestawu komputerowego z zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits), w szczególności parametrów: Dhrystone i Whetstone. (Program można pobrać ze strony http://www.sisoftware.co.uk/).

5) Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 wykazany wg normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 23 dB. Raport badawczy wykonany przez niezależne laboratorium na proponowany komputer lub raport badawczy wykonany przez niezależne laboratorium na jeden model komputera z proponowanej serii – potwierdzone stosownym dokumentem w języku polskim, dopuszczamy oświadczenie producenta jednostki komputerowej w języku polskim.

6) Wydruk adresu linka do strony internetowej producenta, na której znajdują się najnowsze sterowniki i uaktualnienia oprogramowania dla oferowanego komputera.

7) Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych w języku polskim firmy, która będzie serwisować sprzęt (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu).

- 9) Dokument w języku polskim potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta.

10) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Wymagania dodatkowe:

1) Komputery muszą być dostarczone z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym - gotowe do działania. W przypadku oferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft wymagamy zainstalowanego na gotowym komputerze systemu Microsoft Windows XP SP3 PL a nie systemu Windows Vista.

2) Zainstalowane 2 dyski twarde: na pierwszym system operacyjny, drugi dysk wolny.

3) Wszystkie części i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Dopuszcza się zmianę urządzeń sprzętowych na urządzenia o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach. Nie dopuszcza się zmiany systemu operacyjnego na inny ze względu na konieczność i zgodność dostosowania zamawianego sprzętu do już użytkowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim. Oprogramowanie to musi bezwzględnie współpracować z funkcjonującym w urzędzie systemem PULS i serwerem Novell Netware 6.5 wraz z funkcjonującym obecnie systemem Progress w wersji 7.3E.

Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego.

2.  5 sztuk jednostek komputerowych

| Lp | Parametr | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna | zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 pełnowymiarowe wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze eSATA. |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach osobistych PC. Zapewniający co najmniej następującą wydajność w teście Sandra Lite 2009.SP3a – Procesor Arithmetic (z proponowanym zestawem i zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits lub równoważny) Benchmark Results: Dhrystone: ALU 26 GIPS Whetstone: iSSE3 24,1 GFLOPS Program SISoftware Sandra można pobrać ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/ |
| 3 | Pamięć RAM | 4GB DDR2 co najmniej 667MHz, z możliwością rozbudowy do 8GB |
| 4 | Dysk twardy | pojemność co najmniej 160 GB SATAII 7200rpm, co najmniej 8MB pamięci cache |
| 5 | Drugi dysk twardy | pojemność co najmniej 160 GB SATAII 7200rpm, co najmniej 8MB pamięci cache |
| 6 | Karta graficzna | zintegrowana |
| 7 | Karta dźwiękowa | stereo, wejścia: line-in, line-out, mikrofonowe |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet na RJ 45, obsługująca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika). |
| 9 | Porty | 1 x LPT; 1 x RS232; co najmniej 8 x USB, w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym co najmniej 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. |
| 10 | Klawiatura | klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, w układzie polski programisty (QWERTY), kolor czarny, z wbudowanym czytnikiem kart SmartCard. |
| 11 | Mysz | mysz optyczna z rolką (scroll), kolor czarny |
| 12 | Podkładka pod mysz | podkładka do myszy optycznej |
| 13 | Listwa przepięciowa | 5 metrów z rozdzielnikiem na 5 gniazdek z włącznikiem |
| 14 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD +/-RW DL, szybkość odczytu co najmniej 16x, z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |
| 15 | Stacja dyskietek | 1,44MB, 3,5’’ |
| 16 | Obudowa | - typu Mini Tower, lub mniejsza - kieszenie (wnęki): minimum 2 x 5,25” zewnętrzne, minimum 1 x 3,5” zewnętrzne i minimum 2 x 3,5” (wewnętrzne), - zasilacz: - na napięcie wejściowe zgodne z obowiązującym w Polsce standardem, - z funkcją stabilizatora napięcia PCF - o wysokiej sprawności minimalnie 80% lub posiadający certyfikat 80PLUS, - minimalna moc zasilacza 255 W lub większa, zapewniająca stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu, dostosowana do oferowanego modelu komputera. |
| 17 | Kabel sieciowy | 5 metrów – wtyk RJ45 |
| 18 | Kabel sieciowy | 1 metr – wtyk RJ45 – giętki z przeznaczeniem do switcha sieciowego |
| 19 | Kabel zasilania | Standard dopasowany do modelu oferowanej jednostki. |
| 20 | System operacyjny | Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu wersji systemu operacyjnego. Komputer musi bezwzględnie bezproblemowo współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający dopuszcza równoważny system operacyjny. Przez równoważny system należy rozumieć taki, który posiada następujące cechy: ● - pełnej współpracy z systemami: Novell Netware 6.5, PULS (firmy Sygnity), eDOK w wersji 1.2 i 1.3 (firmy Sygnity), Płatnik (firmy Prokom), programami biurowymi MS Office 2003 PL i MS Office 2007 PL (firmy Microsoft), systemem LEX Omega (firmy Wolters Kluwer Polska), SEPI (firmy Sygnity), EUP – elektronicznym urzędem podawczym (firmy Unizeto), BAE – bezpiecznym archiwum elektronicznym (firmy Unizeto), PWD (firmy Bonair), z lokalną siecią komputerową i jej zasobami, z internetem, ● obsługa interfejsu w języku polskim, co najmniej komunikaty systemowe i pomoc techniczna, ● możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek systemu przez Internet (strona producenta w języku polskim) ● wbudowana zapora (firewall) dla ochrony połączeń sieciowych ● działanie w trybie graficznym - okienkowym ● zawarty w systemie klient poczty elektronicznej obsługujący POP3, SMTP, IMAP ● dostępne w Polsce, autoryzowane przez producenta systemu, szkolenia i materiały edukacyjne w języku polskim ● hierarchiczny dostęp do systemu (dostęp z podziałem na role administracyjne oraz „zwykłego użytkownika”) zabezpieczony hasłem ● możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu ● wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek, przede wszystkim: OKI 3320, HP LJ 1300, HP LJ 1320, HP LJ P2015n oraz skanerów: Fujitsu FI 5110C, Canon DR2050C. |
| 21 | Gwarancja i serwis | 3 lata na miejscu u klienta. Usługa serwisowa w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia usterki na miejscu u Zamawiającego. Możliwością rozszerzenia gwarancji do 4 lat. Gwarancja i serwis obejmuje dojazd, części oraz robociznę. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Do ofert należy dołączyć oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W wypadku uszkodzenia dysku, powodującego konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, a Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. |
| 22 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 23 | Instalacja | Zainstalowany i w pełni działający sprzęt z systemem operacyjnym. |
| 24 | Sterowniki i dokumentacja | Wszystkie sterowniki i programy niezbędne do zainstalowania systemu operacyjnego na płytach CD. Dokumentacja: do systemu operacyjnego, płyty głównej, monitora. Licencje na oprogramowanie. |

1) Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w języku polskim dla producenta komputera i monitora - wymagany stosowny dokument ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

2) Certyfikat potwierdzający poprawną współpracą z zastosowanym systemem operacyjnym. W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft wystarczający jest wydruk ze strony producenta (Windows Logo'd Products List) potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows Vista.

3) W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft dodatkowo wydruk ze strony producenta (Windows Logo'd Products List) potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows XP Professional (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy).

4) Wydruk wyniku testu programu Sandra Lite 2009.SP3a Procesor Arithmetic  (z proponowanego zestawu komputerowego z zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits), w szczególności parametrów: Dhrystone i Whetstone. (Program można pobrać ze strony http://www.sisoftware.co.uk/).

5) Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 wykazany wg normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 23 dB. Raport badawczy wykonany przez niezależne laboratorium na proponowany komputer lub raport badawczy wykonany przez niezależne laboratorium na jeden model komputera z proponowanej serii – potwierdzone stosownym dokumentem w języku polskim, dopuszczamy oświadczenie producenta jednostki komputerowej w języku polskim.

6) Wydruk adresu linka do strony internetowej producenta, na której znajdują się najnowsze sterowniki i uaktualnienia oprogramowania dla oferowanego komputera.

7) Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych w języku polskim firmy, która będzie serwisować sprzęt (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu).

- 9) Dokument w języku polskim potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta.

10) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Wymagania dodatkowe:

1) Komputery muszą być dostarczone z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym - gotowe do działania. W przypadku oferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft wymagamy zainstalowanego na gotowym komputerze systemu Microsoft Windows XP SP3 PL a nie systemu Windows Vista.

2) Zainstalowane 2 dyski twarde: na pierwszym system operacyjny, drugi dysk wolny.

3) Wszystkie części i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Dopuszcza się zmianę urządzeń sprzętowych na urządzenia o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach. Nie dopuszcza się zmiany systemu operacyjnego na inny ze względu na konieczność i zgodność dostosowania zamawianego sprzętu do już użytkowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim. Oprogramowanie to musi bezwzględnie współpracować z funkcjonującym w urzędzie systemem PULS i serwerem Novell Netware 6.5 wraz z funkcjonującym obecnie systemem Progress w wersji 7.3E.

Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego.

3.    2 sztuki laptopów – notebooków, o minimalnych wymaganiach sprzętowych i następującej specyfikacji dla każdej sztuki laptopa – notebooka:

| Charakterystyka: |  |
| --- | --- |
| System operacyjny: | Microsoft® Windows® XP Professional PL OEM z SP2 (wersja polska) lub równoważny (dopuszczalny downgrade z systemu Windows Vista Business PL). Równoważność systemu operacyjnego w zakresie: - okienkowej pracy programu – praca w okienkach, - pełnej współpracy z systemami: Novell Netware 6.5, PULS (firmy Sygnity), eDOK w wersji 1.2 i 1.3 (firmy Sygnity), Progress w wersji 7.3E, Płatnik (firmy Prokom), programami biurowymi (firmy Microsoft), systemem LEX Omega (firmy Wolters Kluwer Polska), SEPI (firmy Sygnity), EUP – elektronicznym urzędem podawczym (firmy Unizeto), BAE – bezpiecznym archiwum elektronicznym (firmy Unizeto), PWD (firmy Bonair), z lokalną siecią komputerową i jej zasobami, z internetem, - pełnej współpracy z następującymi urządzeniami: drukarki HP LJ 1300, HP LJ 1300, HP LJ P2015n, skaner Fujitsu FI 5110C. |
| Procesor: | Klasy x86, 64 bitowy z możliwością uruchamiania aplikacji 32 bitowych. Zapewniająca co najmniej następującą wydajność w teście SiSoftware Sandra Lite 2009.SP3a – Procesor Arithmetic (z proponowanym zestawem i zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits lub równoważny) Benchmark Results: Dhrystone ALU: 15,56 GIPS Whetstone iSSE3: 11,8 GFLOPS Program SISoftware Sandra można pobrać ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/ |
| Napęd dyskietek: | Napęd dyskietek 3.5'' 1.44MB podłączany na łączu USB |
| Pamięć RAM: | 4 GB, 667 Mhz lub więcej |
| Dysk twardy (Boot): | minimalnie 160 GB, interfejs dysku umożliwiający transmisję danych między kontrolerem a dyskiem komputera z maksymalną przepustowością co najmniej 1,5 gigabitów/s., prędkość obrotowa dysku co najmniej 5400 obrotów/minutę. |
| Karta graficzna: | 512 MB RAM gniazdko VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora multimedialnego. |
| Matryca: | -LCD - przekątna ekranu od 17 do 17,1 cali, - co najmniej 2 tryby pracy: 800x600, oraz 1024x768 pikseli, - co najmniej 16,2 mln kolorów. Nie dopuszczamy większej przekątnej ekranu. |
| Napęd DVD | Nagrywarka DVD/CDR-W, zapis i odczyt zarówno na płytach DVD R/W jak i CD R/W. Prędkości odczytu płyt DVD: 8x, CD: 24 x. Prędkości zapisu płyt : CD: 24x, DVD-R: 8x, Zapis i odczyt płyt DVD dual layer. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD, DVD oraz do odtwarzania płyt DVD. |
| Porty komunikacyjne: | wyjście na słuchawki, wejście audio (line-in lub na mikrofon), 4x USB 2.0, 1x VGA 15-pin, 1x RJ45 |
| Zestaw słuchawkowy: | zestaw słuchawkowy odpowiedni do modelu laptopa |
| Kamerka internetowa: | wbudowana kamerka internetowa z rozdzielczością co najmniej 1,3 Mpix. oprogramowanie do obslugi tej kamerki. |
| Mikrofon | wbudowany, dostosowany do modelu laptopa |
| Bateria: | Energia baterii minimalnie: 32 Wh |
| Zasilacz | zgodny z modelem notebooka |
| Karta sieciowa | Zintegrowana karta Ethernet 10/100/1000 na RJ45 |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Obsługuje standard IEEE 802.11 |
| Kabel sieciowy | 5 metrów – wtyk RJ45 |
| Kabel sieciowy | 1 metr – wtyk RJ45 – giętki z przeznaczeniem do switcha sieciowego |
| Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |
| Mysz zewnętrzna | mysz optyczna, podłączana do USB laptopa – wysuwany i chowany kabel o długości 60 cm. |
| Dźwięk: | karta dźwiękowa i wbudowane głośniczki stereofoniczne o mocy po co najmniej 1 W |
| Bezprzewodowa komunikacja bliskiego zasięgu: | Bluetooth 2.0 lub wersja 2.1 |
| Czytniki kart: | odczytujący karty pamięci typu SD (Secure Digital), Memory Stick, MMC (MultiMedia Card). |
| Torba: | Notepac, czarna. Przeznaczona do notebooków z matrycami 17 cali Wymiary wewnętrzne dopasowane do oferowanego modelu laptopa. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, metalowe zaczepy, regulowana komora na komputer, liczne kieszenie na akcesoria – pasująca do specyfikowanego modelu. |
| Gwarancja i serwis: | Gwarancja i serwis: 36 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu. Usługa serwisowa w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia usterki na miejscu u Zamawiającego. Czas ten obejmuje: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii. Gwarantowany czas usunięcia niesprawności 2. dni robocze. Naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30. W przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie terminu 2 dni roboczych, wykonawca będzie musiał zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy. Jeżeli wykonawca uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. W takich przypadkach wykonawca: 1) zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy; 2) transportuje sprzęt do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. W żadnym przypadku Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie komputerowym - i nie może to skutkować brakiem wykonania usług gwarancyjnych. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy. Usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego za pomocą następujących mediów: faksem i pocztą elektroniczną (całodobowo) lub telefonicznie (dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00). Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego. |
| Instalacja: | Zainstalowany i działający sprzęt z systemem Windows XP 32 bits Proffesional PL OEM z SP2 lub równoważny. |
| Sterowniki i dokumentacja | Wszystkie sterowniki niezbędne do zainstalowania systemu Windows XP 32 bits Proffesional OEM lub równoważny na płytach CD oraz dokumentacja do OS. Licencje na oprogramowanie. |
| Masa notebooka | do 5 kg |

Wymagane certyfikaty (muszą być załączone wraz z ofertą):

1) CE na laptopa jako całość w języku polskim - wymagany stosowny dokument ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

2) Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w języku polskim dla producenta komputera - wymagany stosowny dokument ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3) Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę jednostki z systemem Microsoft Windows XP lub równoważny w języku polskim - wymagany stosowny dokument ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy).

4) Wydruk wyniku testu programu SiSoftware Sandra Lite 2009.SP3a Procesor Arithmetic (z proponowanego laptopa z zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits), w szczególności parametrów: Dhrystone i Whetstone. (Program można ściągnąć ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/).

Wymagania dodatkowe:

1) Laptop musi być dostarczony z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym (Windows XP Professional SP PL lub równoważny) – gotowy do działania.

2) Dysk twardy podzielony na 2 partycje: na pierwszej partycji system operacyjny, druga partycja wolna.

3) Wszystkie części i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Dopuszcza się zmianę urządzeń sprzętowych na urządzenia o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach. Zainstalowane oprogramowanie musi bezwzględnie współpracować z oprogramowaniem wymienionym w powyższej tabeli.

Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego.

4.  Sprzęt komputerowy poza wymienionym w pkt 1, 2, 3  o minimalnych wymaganiach sprzętowych i następującej specyfikacji:

| Elementy | Właściwości | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Niszczarka | Niszczarka przeznaczona do dużego natężenia. Niszczy zarówno dokumenty, jak i zszywki, małe spinacze biurowe oraz karty kredytowe i płyty CD. Wymagania: - niszczy jednorazowo 7 kartek A4 standard - stopień zniszczenia dokumentów: DIN 4 (ścinki 2 x 15mm), lub DIN 5 lub DIN 6 - szerokość wejścia minimalnie 220 mm - automatyczny start/stop, funkcja cofania - automatyczne wyłączenie przy otwartych drzwiach - blokada bezpieczeństwa - zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia - kosz o pojemności co najmniej 20 litrów - ruchome kółka w celu łatwego przesuwania urządzenia - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika - automatyczny stop w momencie przepełnienia się kosza - gwarancja 24 miesiące | 8 szt |
| Drukarka kolorowa | Właściwości: - technologia druku: atramentowa - druk fotografii, dokumentów - maks. rozmiar nośnika A4 - maksymalna szybkość druku mono 26 str./min. lub więcej - maks. szybkość druku w kolorze 21 str./min. lub więcej - rozdzielczość w pionie mono 9 600 dpi - rozdzielczość w poziomie mono 1 200 dpi - rozdzielczość w pionie kolor 9 600 dpi - rozdzielczość w poziomie kolor 1 200 dpi - złącze USB - w komplecie kabel do połączenia z komputerem i kabel zasilania - pojemność podajnika papieru 125 arkuszy standardowego papieru A4. Dostarczona drukarka musi być gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały (np. atramenty). Wymagane dołączone sterowniki oraz oprogramowanie niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości drukarki pod systemem Windows XP SP2. Waga drukarki do 7 kg. | 3 szt |
| Drukarka kolorowa sieciowa | Technologia druku: druk laserowy. Prędkość druku: A4 w czerni: Do 30 str./min, w kolorze: Do 29 str./min; lub więcej. Pamięć drukarki: 768 MB. Rozdzielczość druku: w czerni: do 1200 x 600 dpi, w kolorze: do 1200 x 600 dpi. Obsługa języków drukowania: PCL 6, PCL 5c, optymalizacja wydruku PDF wersja 1.4 lub 1,5 lub wyższe. Czas wydruku pierwszej strony (mono) do 13 lub krócej, z trybu gotowości. Czas wydruku pierwszej strony (color) do 13 lub krócej, z trybu gotowości. Dwa podajniki papieru o pojemnościach: - min. 250 standartowych kartek A4, - min. 100 standartowych kartek A4. Liczba odbiorników – minimalnie 1. Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) minimalnie 250 sztuk standartowych kartek A4. Standardowe wymiary nośników: A4, A5, B5. Porty komunikacyjne: jeden wbudowany port Ethernet 10/100 na RJ-45, jeden port USB 2.0. Interfejs sieciowy: wbudowany do sieci Ethernet. Obsługiwane systemy: Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2003; Windows Vista®. Kabel zasilający, kabel USB do połączenia z komputerem, kabel sieciowy na RJ45. Oprogramowanie i sterowniki dla komputera typu PC z systemem Microsoft Windows 2000/XP, umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości drukarki i wbudowanego serwera druku, Dostarczona drukarka musi być gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały. (toner, bęben itp). - gwarancja 12 miesięcy. | 4 szt |
| Zasilacze komputerowe | Zasilacz do komputera o mocy 400 W. Standard ATX wersja 2.2 12V. Musi posiadać certyfikat 80Plus. Wbudowane filtry: -przeciwprzepięciowy -przeciwprzeciążeniowy -zabezpieczenie termiczne -przeciwzwarciowy Wtyczki zasilania [pin] 1 szt 24 1 szt 20 4x SATA 1x 6/8-pin PEG (ma umożliwić zasilenie gniazd 6 i 8 pin-owych) Gwarancja 24 miesiące. | 12 szt |
| Monitor LCD 17 cali | - ekran ciekłokrystaliczny LCD, - przekątna ekranu 17”, - stosunek boków obrazu nie większy niż 4:3, (monitor nie panoramiczny), - spełniający normy TCO 99 lub TCO 03 - obsługiwane rozdzielczości: co najmniej: 640x480 przy 75Hz, 600x800 przy 75Hz, 1024x768 przy 75Hz,1280x1024 przy 75Hz, - minimum 16,2 mln kolorów, - kontrast minimum 350:1, - możliwość ustawiania w panelu monitora właściwości wyświetlanego obrazu czyli: kontrastu, jaskrawości, koloru, pozycji obrazu, - przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu, - wbudowane głośniki, dopuszcza się moduł lub listwę z głośnikami mocowaną do monitora, - regulacja ustawienia kąta pochylenia ekranu monitora, - ramka wokół wyświetlacza czarna, - gniazdo umożliwiające podłączenia standardowego kabla z wtyczką VGA (może być osiągnięte przez załączoną przejściówkę) - kabel zasilający, - kabel łączący monitor z jednostką.. | 4 szt |
| Monitor LCD 19 cal | - ekran ciekłokrystaliczny LCD, - przekątna ekranu 19”, - stosunek boków obrazu nie większy niż 4:3, (monitor nie panoramiczny), - spełniający normy TCO 99 lub TCO 03 - obsługiwane rozdzielczości: co najmniej: 640x480 przy 75Hz, 600x800 przy 75Hz, 1024x768 przy 75Hz,1280x1024 przy 75Hz, - minimum 16,2 mln kolorów, - kontrast minimum 350:1, - możliwość ustawiania w panelu monitora właściwości wyświetlanego obrazu czyli: kontrastu, jaskrawości, koloru, pozycji obrazu, - wbudowane głośniki, dopuszcza się moduł lub listwę z głośnikami mocowaną do monitora, - gniazdo umożliwiające podłączenia standardowego kabla z wtyczką VGA (może być osiągnięte przez załączoną przejściówkę) - regulacja ustawienia kąta pochylenia ekranu monitora, - ramka wokół wyświetlacza czarna, - kabel zasilający, - kabel łączący monitor z jednostką.. | 1 szt |
| Mysz | Mysz komputerowa optyczna z długimi kablami o długości 200 cm.. Gwarancja 24 miesiące Działa z systemami Windows 2000, XP, Vista. | 30 szt |
| Nagrywarka COMBO DVD z oprogramowaniem | Nagrywarki do komputerów z opcją odtwarzania płyt Blue-ray. Możliwość nagrywania i odtwarzania płyt CD, DVD. Załączone oprogramowanie do nagrywania płyt CD, DVD, DVD-RW oraz do odtwarzania filmów DVD. Działa z systemami Windows XP, Vista. | 5 szt |
| Pamieć RAM do komputera | Właściwości: - rodzaj pamięci: DDR2 DIMM - standard DDR2-400 (PC2-3200) - pojemność pamięci 4 GB w dwóch kościach 2 x 2 048 MB - ilość kontaktów [pin]: 240 szt. - częstotliwość pracy: 400MHz - przepustowość 3 200 MB/s - napięcie 1,8 V Gwarancja 5 lat. | 1 szt |
| Pamięć RAM do laptopa | Właściwości: - rodzaj pamięci: DDR2 SO-DIMM - standard DDR2-667 (PC2-5300) - pojemność pamięci 4 GB w dwóch kościach czyli 2 x 2 048 MB - ilość kontaktów [pin]: 200 szt. - częstotliwość pracy: 667 MHz - przepustowość 5 300 MB/s - napięcie 1,8 V Gwarancja 5 lat. | 1 szt |
| Dysk twardy | Pojemność: minimum 250 GB. Gniazda do podłączenia: eSATA - umożliwiające bezpośrednie podłączenie dysku do komputera, gniazdo USB. Kabel eSata do podłączenia z jednostką PC oraz kabel USB. Dodatkowy zasilacz - jeśli wymagany. Działa z systemami Windows 2000, XP, Vista. | 4 szt |
| Skaner | Właściwości skanera: - typ nabiurkowy (nie leżący płaski), skaner do dokumentów - kolorowy, głębia koloru 48 bit - skanowanie obustronne - prędkość skanowania A4 jednostronnie w kolorze: do 18 stron na minutę lub więcej - prędkość skanowania A4 jednostronnie w odcieniach szarości: do 23 stron na minutę lub więcej - podawanie papieru: automatyczne - automatyczne wykrywanie wymiarów skanowanych dokumentów - pojemność automatycznego podajnika dokumentów 50 arkuszy - typy dokumentów - formaty: A4/A5/B5 - interfejs USB 2.0 z dołączonym kablem USB - rozmiar skanowanych dokumentów A4/A5/B5 - sterownik ISIS / TWAIN - rozdzielczość wyjściowa 600 dpi - rozdzielczości skanowania 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 240 x 240dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi, 100 x 100dpi Dołączone sterowniki i oprogramowanie umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości drukarki na komputerze typu PC z systemem Windows XP SP2. Oprogramowanie musi zapewniać standardowe formaty zapisu skanowanych dokumentów do plików: JPEG, PDF. | 2 szt |
| Pamięć flash USB | Pamięć o pojemności 2GB, chroniona hasłem, montowana na złączu USB 2.0 z automatycznym szyfrowaniem sprzętowym. Automatyczna blokada urządzenia po dwudziestu nieudanych próbach zalogowania się zakończone bezpowrotnym automatycznym usunięciem danych. W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła, możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych (reset) i ponownego użycie urządzenia. Jednak dane muszą zostać bezpowrotnie zniszczone. Pełna kompatybilność z systemami Windows 2000SP4, Windows XP i Windows Vista. | 11 szt |
| Podtrzymywacz napięcia – UPS | Obudowa wolnostojąca, mini-tower lub desktop. Moc wyjściowa pozorna: 1000 VA Moc wyjściowa czynna: 670 W Czas przełączania z pracy sieciowej na akumulatorową: <= 4 ms. Napięcie wejściowe 230 V. Napięcie wyjściowe 230 V. Gniazda wyjściowe: 4 Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimalnie 4 minuty Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: minimalnie 15 minut Zimny start. Port komunikacyjny: RS-232 Sygnalizacja działania urządzenia świetlna i dźwiękowa. | 4 szt |
| Urządzenie wielofunkcyjne kopiarko/drukarko/skaner małe | Technologia druku: druk laserowy. maksymalny rozmiar nośnika: A4 Rozdzielczość druku w kolorze i w czerni: 600 x 600 dpi maksymalna szybkość druku w czerni: do 19 stron na minutę maksymalna szybkość druku w kolorze: do 4 stron na minutę typ skanera: kolorowy, płaski. rozdzielczość skanowania: do 1200 dpi x 1200 dpi głębia koloru: 42 bit lub więcej szybkości kopiowania w czerni: do 19 stron na minutę szybkości kopiowania w czerni: do 4 stron na minutę rozdzielczość kopiowania: 600 dpi x 600 dpi maksymalna ilość kopii minimalnie: 99 powiększanie/pomnijeszanie kopii: od 50% do 200% lub od 25% do 400 % interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps na RJ-45 automatyczny podajnik papieru na minimalnie 50 arkuszy A4 automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności: 50 arkuszy A4 maksymalne wymiary drukarki: szerokość 510 mm głębokość 512 mm wysokość 641 mm Ciężar maksymalny do 40 kg (ciężar bez wyposażenia opcjonalnego – automatycznego podajnika oryginałów, dupleksu, podstawy). Dostarczona drukarka musi być gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały. (np. toner, bęben itp). Sterowniki i oprogramowanie do drukarki i skanera do systemów: Windows 98/Me/2000/XP, pozwalające na efektywne wykorzystanie możliwości urządzeń. Dostarczona kopiarka musi być zainstalowana w miejscu wskazanym przez klienta, gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały. (toner, bęben itp). Pracownicy klienta pracujący w pokoju w którym zainstaluje się kopiarkę mają zostać przeszkoleni z podstawowych funkcji jej użytkowania. Gwarancja 12 miesięcy, czas reakcji serwisu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu, serwis w Urzędzie. Serwis oraz przeglądy w trakcie trwania gwarancji bezpłatne dla Zamawiającego | 4 szt |

5.   2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych drukarko/kopiarko/skaner  dużych o minimalnych   wymaganiach sprzętowych i następującej specyfikacji:

| - OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Formaty papieru | A3-A5 |
| Standardowa pojemność zasobników na papier | 1x250 kartek + 50 kartek (podajnik ręczny) = 300 kartek |
| Podajnik boczny ręczny | 50 arkuszy (56-200g/m2)A3-A5 |
| Główna taca wyjścia | 100 arkuszy A4 nadrukiem na dół |
| Dupleks | Tak, kopiowanie obustronne |
| Czas nagrzewania | 45 sekund |
| Zasilanie | Znamionowe + 10%, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | Maks. 2 kW |
| Ciężar | do 80 kg (ciężar bez wyposażenia opcjonalnego – automatycznego podajnika oryginałów, dupleksu, podstawy) |
| Obciążenie miesięczne: miesięczna liczba kopii/wydruków zalecana przez producenta | 7 500 stron A4 |
| - KOPIARKA |  |
| Szybkość kopiowania A4 | min. 20 kopii na minutę |
| Format oryginału | Maksymalnie A3 |
| Pamięć RAM | 256MB lu więcej |
| Rozdzielczość | 600 dpi, |
| Odcienie szarości | Minimum 256 odcieni |
| Zoom | 25 - 400% lub 50 – 400% lub 50 – 200%” lub szersze przedziały od podanych |
| Kopiowanie ciągłe | Minimum od 1 do 999 kopii |
| Czas pierwszej kopii | maksymalnie 10 sek. |
| - Funkcje kopiarki |  |
| Automatyczny dobór formatu papieru | Tak |
| Tryb oszczędzania energii | Tak |
| Tryb oszczędzania toneru | Tak |
| - DRUKARKA |  |
| Szybkość drukowania A4 | 20 wydruków na minutę A4 |
| Rozdzielczość | 600dpi |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Systemy operacyjne | Windows 98/Me/2000/XP lub równoważny |
| - Print serwer | - umożliwiający drukowanie w sieci lub za pomocą karty sieciowej RJ 45 |
| - SKANER KOLOROWY (lokalny) |  |
| - Interfejs | USB 2.0 |
| - Miejsce docelowe | Desktop |
| - Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| - Podawanie oryginałów | Z szyby i z automatycznego odwracającego jednoprzebiegowego podajnika dokumentów |
| - Formaty zeskanowanych plików | PDF, TIFF |
| - Metoda skanowania | Twain |
| - Obsługiwane systemy operacyjne | Win 98/Me/2000/XP |
| - Oprogramowanie | Sterowniki i oprogramowanie do drukarki i skanera do systemów: Windows 98/Me/2000/XP, pozwalające na efektywne wykorzystanie możliwości urządzeń. |
| - Podajnik oryginałów: | automatyczny odwracający jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na 40 sztuk dokumentów |
| - Podstawa wysoka | stabilna i odpowiednia podstawa umożliwiająca postawienie i używanie urządzenia |
| - Dokumentacja | Podręcznik użytkowania w języku polskim. |
| - Gwarancja, serwis, przegląd | Gwarancja 36 miesięcy, czas reakcji serwisu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu, serwis w Urzędzie. Serwis oraz przeglądy w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego |
| - Instalacja | Dostarczona kopiarka musi być zainstalowana w miejscu wskazanym przez klienta, gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały. (toner, bęben itp). Pracownicy klienta pracujący w pokoju w którym zainstaluje się kopiarkę mają zostać przeszkoleni z podstawowych funkcji jej użytkowania. |
| - Materiały: | Toner i developer. |

Certyfikaty: CE - zgodność z wymogami bezpieczeństwa do wszystkich urządzeń (w formie oznaczeń firmowych na urządzeniach, w postępowaniu przetargowym dokument w formie papierowej nie wymagany).

Dopuszcza się zmianę urządzeń sprzętowych na urządzenia o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach.

Wszystkie części i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

CZĘŚĆ II – OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

Wykaz oprogramowania o następującej specyfikacji:

- Oprogramowanie typu Novell Netware

| Licencje Novell Netware wraz z ubezpieczeniem wersji i nośnikiem |  | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Licencja | Novell Open Enterprise Server 1.0 & Prior 1-User e-License lub wyższy, uprawniające do korzystania z Novell Netware 6.5, lub równoważne | 10 szt |
| Ubezpieczenie wersji | Novell Open Enterprise Server 1.0 1-User Full-Term Upgrade Protection e-License, uprawniające do korzystania z Novell Netware 6.5, lub równoważne | 10 szt |
| Nośnik | Novell Netware 6.5 lub Novell Open Enterprise Serwer 1.0 – CD (DVD) lub równoważne. | 1 szt |

2.    Pozostałe oprogramowanie

| Typ oprogramowania | Właściwości | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Odnowienie licencji dla urządzenia SonicWall TZ 190 Enhanced | SonicWALL Comprehensive Gateway Security Suite for TZ 170 Series Unrestricted Node (3 Year) – czyli pakiet trzyletniej subskrypcji usług bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dedykowany dla urządzeń serii TZ 190 z licencją na nieograniczoną ilość hostów w sieci chronionej. W skład pakietu SonicWALL CGSS wchodzą następujące subskrypcje: - SonicWALL Gateway AntiVirus, Anti-Spyware and Intrusion Prevention - SonicWALL Content Filtering Service - SonicWALL Dynamic Support 24x7 - SonicWALL ViewPoint Pakiet ma zapewnić gwarancję na sprzęt oraz możliwość pobierania aktualizacji firmware i oprogramowania przez cały okres subskrypcji. | 1 szt |
| pakiet biurowy | MS OFFICE Standard 2007 PL lub równoważny, z nośnikiem i licencją bezterminową w systemie „Open License”- pozwalające na użytkowanie wersji niższych (downgrade) w tym MS Office Standard 2003 PL (także wymagany nośnik), wraz z kluczami produktów do wszystkich tych wersji. Licencja ma uprawniać do zainstalowania programu na dowolnej jednostce komputerowej w urzędzie. Musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny; program do obsługi poczty internetowej; program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Pakiet musi działać z Windows XP Professional 32 bits PL. Zakres równoważności: - równoważność dotyczy przede wszystkim prawidłowego otwierania i zapisywania plików w formatach używanych przez większość pracowników naszego urzędu, innych urzędów, naszych klientów, firm, i innych instytucji, a formaty te to: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Program musi otwierać i zapisywać dane w wymienionych formatach tak, aby otwierający widział je w identycznym stanie, to znaczy: żeby były zachowane wszystkie formatowania, umiejscowienia tekstów, liczb, obrazków, wykresów, oraz odstępy między tymi obiektami i kolory. | 18 szt |
| Oprogramowanie do tworzenia i rozpowszechniania dokumentów oraz formularzy PDF | Właściwości: - tworzenie dokumentów PDF z dowolnej aplikacji z opcją wydruku - Skanowanie dokumentów papierowych do formatu PDF za pomocą automatycznego rozpoznawania znaków (OCR) - Konwertowanie plików programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint do formatu PDF za pomocą jednego przycisku - Przechwytywanie witryn internetowych w postaci rozbudowanych, dynamicznych plików PDF w celu przeglądania i archiwizacji - Zapisywanie plików PDF jako dokumentów programu Microsoft Word w celu ułatwienia ponownego użycia zawartości - Gromadzenie różnorodnych typów zawartości w dopracowanym, uporządkowanym portfolio PDF - Zabezpieczanie dokumentów PDF za pomocą szyfrowania 256-bitowego - Tworzenie formularzy PDF z możliwością wypełniania i śledzenie ich stanu w celu zbierania informacji - Wypełnianie i lokalne zapisywanie formularzy PDF - Elektroniczne podpisywanie dokumentów PDF - Archiwizowanie wiadomości e-mail oraz folderów wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook - Stosowanie ograniczeń drukowania, kopiowania i modyfikowania dokumentów PDF - musi działać z systemem Windows Vista (wersja 32 i 64 bitowa), Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wersja 32 i 64 bitowa) | 1 szt |
| Program do obróbki zdjęć cyfrowych | Właściwości: - program do edycji grafiki rastrowej - pobieranie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub skanera - import/otwarcie/zapis wielu różnorodnych typów plików graficznych m.in. jpeg, gif, png, tiff, bmp. - możliwość szybkiej korekcji typowych defektów zdjęć (dopasowanie kolorów, redukcja czerwonych oczu, rozjaśnianie, korekcja kontrastu itp.) - możliwość zaawansowanej korekcji i retuszu fotografii oraz innych plików graficznych (sterowanie poziomami jasności, kształtowanie kolorystyki i nasycenia barw w obrazie, narzędzie do klonowania, narzędzie pędzla korygującego, narzędzie magicznej różdżki i inne narzędzia selekcji, możliwość definiowania pędzli (brushes) i wzorów (patterns)) - możliwość przetwarzania pakietów zdjęć jednocześnie (batch procesing) - obsługa warstw - dodawanie efektów, filtrów i napisów - kadrowanie, przycinanie zdjęć - tworzenie prezentacji/albumów zdjęć wraz z efektami przejść między zdjęciami w formacie flash - tworzenie albumów zdjęć, oprawianie zdjęć w ramki, narzędzie do tworzenia kalendarzy - tworzenie płyty VCD lub DVD z prezentacją fotografii - tworzenie strony internetowej z miniaturkami i podglądem prac w normalnej wielkości. - kompatybilność z formatami EPS, PSD z zachowaniem warstw - podgląd, sortowanie i organizowanie obrazów w postaci miniaturek — bez potrzeby otwierania plików, narzędzia do katalogowania zdjęć - łatwe organizowanie zdjęć i klipów wideo za pomocą opcji wizualnego oznaczania - znajdowanie zdjęć przy użyciu nowego pola tekstowego wyszukiwania - wsparcie dla formatu PDF, możliwość importu i eksportu plików PDF - program w angielskiej wersji językowej otwierający się w jednym oknie w systemie Microsoft Windows - musi działać z systemem Windows Vista. | 1 szt |
| program do archiwizacji email | Program który spełnia następujące wymagania dla programu MS Outlook: - archiwizuje wiadomości programu, - archiwizuje ustawienia programu, - umożliwia skopiowanie książki adresowej, wiadomości, ustawień tożsamości, reguł wiadomości, - działanie nie ograniczone czasowo. Działa na systemach MS Windows 2000/XP/2003. | 1 szt |
| Odnowienie licencji NOD32 | Odnowienie licencji i subskrypcji baz wirusów na kolejne 36 miesięcy. Jedno hasło dla wszystkich licencji, powinno zostać bez zmian. Nr aktualnego certyfikatu: NL001697/2005. Certyfikat był juz raz odnawiany i wygasa 29-07-2009r. | 5 szt |
| Program antywirusowy | Program i licencja w wersji korporacyjnej – czyli jedno hasło do aktualizacji programu przez Internet na wszystkie 30 stanowisk. Licencja wraz z subskrypcja wirusów na 36 miesięcy oraz oryginalny nośnik do instalacji. Wersja nie OEM. Program musi posiadać następujące cechy: - antywirus - automatycznie wykrywa i eliminuje wszelkie rodzaje wirusów, ochrona w czasie rzeczywistym - zawierać technologie, które oferują ochronę, gwarantując walkę z nieznanymi wirusami i intruzami. - backup - wykonywanie automatycznych kopii określonych plików z możliwością ich przywrócenia (zabezpieczenie przez utratą lub zniszczeniem plików), - antispyware - ochrona przed programami szpiegującymi. - firewall - blokuje hakerów i intruzów. - ochrona prywatności. - zabezpiecza hasła i dane osobiste. - antiphishing - ochrona przed oszustwami internetowymi. - antispam - automatyczne blokowanie niechcianych wiadomości. - filtrowanie zawartości stron internetowych - ograniczenie dostępu do niepożądanych stron. - maksymalna szybkość i minimalne wykorzystanie zasobów komputera - codzienne, automatyczne aktualizacje z subskrypcją na 36 miesięcy. - 36 miesięczny pakiet usług bez dodatkowych opłat: pomoc techniczną przez email i Internet, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, - minimalne wymagania instalacyjne: procesor 300 Mhz, 128 MB RAM, 270 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, Windows Vista 32 oraz 64 bit, Windows XP 32 oraz 64 bit, Windows 2000, Internet Explorer 6.0. Pakiet musi działać z Windows XP Professional 32 bits PL. | 14 szt |
| Odnowienie licencji Antivirenkit Internet Security | Odnowienie licencji i subskrypcji baz wirusów na kolejne 36 miesięcy. Jedno hasło dla wszystkich licencji, powinno zostać bez zmian. Nr klienta 0019616. | 30 szt |
| Odnowienie licencji Panda Internet Security | Odnowienie licencji i subskrypcji baz wirusów na kolejne 36 miesięcy. Jedno hasło dla wszystkich licencji, powinno zostać bez zmian. Nr klienta 74876699. | 20 szt |

Dopuszcza się zmianę oprogramowań na oprogramowania o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach.

Oprogramowania te muszą bezwzględnie współpracować z funkcjonującym w urzędzie systemem PULS i systemem Novell Netware 6.5 wraz z funkcjonującym obecnie systemem Progress w wersji 7.3E.

W ofercie należy załączyć wykaz wszystkich nazw programów i ich wersji

Wszystkie oprogramowania muszą być fabrycznie nowe.

CZĘŚĆ III – PROGRAM – SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ

Specyfikacja techniczna SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ

System Informacji Prawnej (SIP) musi zawierać minimum:

      - Teksty wszystkich aktów prawnych obowiązujących i nieobowiązujących, opublikowanych                  w Dzienniku Ustaw  oraz Monitorze Polskim od minimum 1940 roku.

      - Nie ujęte w pkt. 1 wszystkie pozostałe akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od minimum dnia 1 stycznia 1980 roku.

      - Akty prawa miejscowego opublikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych począwszy od minimum 1999 roku.

      - Akty prawa opublikowane w resortowych dziennikach urzędowych; program musi zawierać akty opublikowane w tych dziennikach, które ukazały się od minimum 2001 roku oraz wybór aktów opublikowanych w latach wcześniejszych w wybranych Dziennikach Urzędowych, takich jak Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, począwszy od opublikowanych w tych dziennikach wykazów aktów obowiązujących.

      - Bazę orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów administracji.

      - Bazę interpretacji wydanych przez Urzędy Skarbowe i Izby Skarbowe.

      - Bazę wzorów pism  i umów.

      - Tezy z piśmiennictwa.

      - Komentarze do wyroków minimum Sadu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego.

      - Bibliografia (publikacje).

      - Projekty ustaw.

Ponadto System Informacji Prawnej musi zawierać:

- Wybór komentarzy.

- Akty prawne z Prawa Europejskiego.

- Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Dodatkowe wymagania dla Systemu Informacji Prawnej:

- System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.

- System musi umożliwiać w kilku krokach znajdowanie, zapisywanie i drukowanie zarówno pojedynczych dokumentów jak i wszelkich pism zmieniających lub powiązanych tematycznie z dokumentem głównym.

- System musi posiadać możliwość wyszukiwania aktów prawnych za pomocą wyszukiwarki poprzez wpisanie odpowiednich haseł.

- System musi pozwalać w wersjach dwustanowiskowych na jednoczesne korzystanie z Systemu Informacji Prawnej z dwóch niezależnych stacji roboczych.

- Dostęp do serwisu on-line.

Dodatkowe informacje dotyczące zakupu Systemu Informacji Prawnej:

1) Zakupiony System Informacji Prawnej musi współpracować z siecią Novell Netware 6.5.

2) Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania instalacji i uruchomienia programu                            u Zamawiającego na serwerze Novell Netware 6.5.

3) Aktualizacja programu będzie musiała być dokonywana przez Wykonawcę minimum raz                  w miesiącu w formie przesłania nośnika danych – płyta CD lub DVD.

4) Licencja i aktualizacja programu wraz z bazą aktów prawnych musi obowiązywać od dnia zainstalowania i uruchomienia programu u Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

5) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia darmowego szkolenia dla pracowników Zamawiającego (69 pracowników). Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w grupach niewiększych niż 15 osób w terminach uprzednio ustalonych pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą.