Załącznik nr 10 do SIWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- CZĘŚĆ I –  S P R Z Ę T   K O M P U T E R O W Y   W R A Z

- Z  O P R O G R A M O W A N I E M

1.   15 sztuk jednostek komputerowych bez monitorów o minimalnych wymaganiach sprzętowych i następującej specyfikacji dla każdej jednostki:

| Lp | Parametr | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna | zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w minimalnie 1 złącze PCI Express x16, 2 pełnowymiarowe wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze eSATA. |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach osobistych PC. Zapewniający co najmniej następującą wydajność w teście Sandra Lite 2010.SP2 – Procesor Arithmetic (z proponowanym zestawem i zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits lub równoważny) Benchmark Results: Dhrystone: ALU 30 GIPS Whetstone: iSSE3 24 GFLOPS Program SISoftware Sandra można pobrać ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/ |
| 3 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 co najmniej 1333MHz, z możliwością rozbudowy do 16GB |
| 4 | Dysk twardy | pojemność co najmniej 160 GB SATAII 7200rpm |
| 5 | Drugi dysk twardy | pojemność co najmniej 160 GB SATAII 7200rpm |
| 6 | Karta graficzna | 256 MB RAM, rozdzielczość pozwalająca na pracę co najmniej w trybach: 1024x768, 1280x1024, gniazdko do podłączenia monitora |
| 7 | Karta dźwiękowa | stereo, wejścia: line-in, line-out, mikrofonowe |
| 8 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet na RJ 45 |
| 9 | Porty | 1 port równoległy (ang. Parallel Port), co najmniej 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym co najmniej 2 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, 1 port eSATA |
| 10 | Klawiatura | klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, w układzie polski programisty (QWERTY), kolor czarny, z wbudowanym czytnikiem kart SmartCard. |
| 11 | Mysz | mysz optyczna z rolką (scroll), kolor czarny |
| 12 | Podkładka pod mysz | podkładka do myszy optycznej |
| 13 | Listwa przepięciowa | 5 metrów z rozdzielnikiem na 5 gniazdek z włącznikiem |
| 14 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD+/- RW DL, szybkość odczytu co najmniej 16x, z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |
| 15 | Stacja dyskietek | 1,44MB, 3,5’’ |
| 16 | Obudowa | - typu Mini Tower (maksymalne dopuszczalne rozmiary: wysokość 45 cm, szerokość 19 cm, długość 45 cm), lub mniejsze - kieszenie (wnęki): minimum 2 x 5,25” zewnętrzne, minimum 1 x 3,5” zewnętrzne i minimum 2 x 3,5” (wewnętrzne), - zasilacz: - na napięcie wejściowe zgodne z obowiązującym w Polsce standardem, - z funkcją stabilizatora napięcia PFC (Power Factor Correction) , - o wysokiej sprawności 80% lub posiadający certyfikat 80PLUS, - moc zasilacza 255 W lub większa, zapewniająca stabilną pracę nawet przy maksymalnym obciążeniu, dostosowana do oferowanego modelu komputera. |
| 17 | Kabel sieciowy | Kabel RJ45, kat. 5e UTP, 5m |
| 18 | Kabel sieciowy | Kabel patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e UTP, 2m – z przeznaczeniem do switcha sieciowego |
| 19 | Kabel zasilania | Standard dopasowany do modelu oferowanej jednostki. |
| 20 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional SP3 PL 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu wersji systemu operacyjnego. Komputer musi bezwzględnie bezproblemowo współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający dopuszcza równoważny system operacyjny. Przez równoważny system należy rozumieć taki, który posiada następujące cechy: ● - pełnej współpracy z systemami: Syriusz (firmy Sygnity), Novell Netware 6.5, PULS (firmy Sygnity), eDOK w wersji 1.2 i 1.3 (firmy Sygnity), Płatnik (firmy Prokom), programami biurowymi MS Office 2003 PL i MS Office 2007 PL (firmy Microsoft), systemem LEX Omega (firmy Wolters Kluwer Polska), SEPI (firmy Sygnity), EUP – elektronicznym urzędem podawczym (firmy Unizeto), BAE – bezpiecznym archiwum elektronicznym (firmy Unizeto), PWD (firmy Bonair), z lokalną siecią komputerową i jej zasobami, z internetem, ● obsługa interfejsu w języku polskim, co najmniej komunikaty systemowe i pomoc techniczna, ● możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek systemu przez Internet (strona producenta w języku polskim) ● wbudowana zapora (firewall) dla ochrony połączeń sieciowych ● działanie w trybie graficznym - okienkowym ● zawarty w systemie klient poczty elektronicznej obsługujący POP3, SMTP, IMAP ● dostępne w Polsce, autoryzowane przez producenta systemu, szkolenia i materiały edukacyjne w języku polskim ● hierarchiczny dostęp do systemu (dostęp z podziałem na role administracyjne oraz „zwykłego użytkownika”) zabezpieczony hasłem ● możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu ● wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek, przede wszystkim: OKI 3320, HP LJ 1300, P2015dn, HP LJ 1320, HP LJ P2015n oraz skanerów: Fujitsu FI 5110C, Canon DR2050C. |
| 21 | Gwarancja i serwis | Gwarancja i serwis 36 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu. Usuwanie wad przedmiotu zamówienia, będzie dokonywany w sposób następujący: - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii, - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30, - w przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie terminu 3 dni roboczych. Wykonawca serwisu będzie musiał zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy, - jeżeli Wykonawca serwisu uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. W takich przypadkach wykonawca: zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy; będzie zobowiązany do transportu sprzętu do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, - usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego przez Zamawiającego za pomocą następujących mediów: pocztą elektroniczną lub telefonicznie w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00, - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę, - wyznaczony pracownik Zamawiającego – informatyk, ma prawo do otwierania obudów i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu komputerowego – bez utraty gwarancji. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Do ofert należy dołączyć oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 22 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 23 | Instalacja | Zainstalowany i w pełni działający sprzęt z systemem operacyjnym. |
| 24 | Sterowniki i dokumentacja | Wszystkie sterowniki i programy niezbędne do zainstalowania systemu operacyjnego na płytach CD. Dokumentacja: do systemu operacyjnego, płyty głównej, monitora. Licencje na oprogramowanie. |

- Wymagane certyfikaty i dokumenty (muszą być załączone wraz z ofertą):

  - Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w języku polskim dla producenta komputera – wymagany stosowny dokument oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  - Certyfikat potwierdzający poprawną współpracą z zastosowanym systemem operacyjnym.                          W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft wystarczający jest wydruk ze strony producenta (Windows Logo'd Products List) potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 – x86.

  - W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft dodatkowo wydruk ze strony producenta (Windows Logo'd Products List) potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows XP Professional (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy).

  - Wydruk wyniku testu programu Sandra Lite 2010.SP2 Procesor Arithmetic  (z proponowanego zestawu komputerowego z zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits), w szczególności parametrów: Dhrystone i Whetstone. (Program można pobrać ze strony http://www.sisoftware.co.uk/).

  - Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 wykazany wg normy ISO 9296                    w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 23 dB (raport badawczy wykonany przez niezależne laboratorium na proponowany komputer lub raport badawczy wykonany przez niezależne laboratorium na jeden model komputera z proponowanej serii – potwierdzone stosownym dokumentem w języku polskim, dopuszczamy oświadczenie producenta jednostki komputerowej w języku polskim).

  - Wydruk adresu linka do strony internetowej producenta, na której znajdują się najnowsze sterowniki            i  uaktualnienia oprogramowania dla oferowanego komputera.

  - Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych w języku polskim firmy, która będzie serwisować sprzęt (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu).

  - Dokument w języku polskim potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta.

  - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

- Wymagania dodatkowe:

- Komputery muszą być dostarczone z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym - gotowe do działania. W przypadku oferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft wymagamy zainstalowanego na gotowym komputerze systemu Microsoft Windows XP SP3 PL a nie systemu Windows 7.

- Zainstalowane 2 dyski twarde: na pierwszym system operacyjny, drugi dysk wolny lub skonfigurowany jako mirror pierwszego.

- Wszystkie części i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Dopuszcza się zmianę urządzeń sprzętowych na urządzenia o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach. Nie dopuszcza się zmiany systemu operacyjnego na inny ze względu na konieczność i zgodność dostosowania zamawianego sprzętu do już użytkowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim. Oprogramowanie to musi bezwzględnie współpracować z funkcjonującym w urzędzie systemem PULS                         i serwerem Novell Netware 6.5 wraz z funkcjonującym obecnie systemem Progress w wersji 7.3E oraz z systemem Syriusz.

- Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność                        z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty na każdej zapisanej stronie.

2.  3  sztuki laptopów – notebooków, o minimalnych wymaganiach sprzętowych                           i następującej specyfikacji dla każdej sztuki laptopa – notebooka:

| Charakterystyka: |  |
| --- | --- |
| System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Professional 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional SP3 PL 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu wersji systemu operacyjnego. Komputer musi bezwzględnie bezproblemowo współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający dopuszcza równoważny system operacyjny. Przez równoważny system należy rozumieć taki, który posiada następujące cechy: ● pełnej współpracy z systemami: Syriusz (firmy Sygnity), Novell Netware 6.5, PULS (firmy Sygnity), eDOK w wersji 1.2 i 1.3 (firmy Sygnity), Płatnik (firmy Prokom), programami biurowymi MS Office 2003 PL i MS Office 2007 PL (firmy Microsoft), systemem LEX Omega (firmy Wolters Kluwer Polska), SEPI (firmy Sygnity), EUP – elektronicznym urzędem podawczym (firmy Unizeto), BAE – bezpiecznym archiwum elektronicznym (firmy Unizeto), PWD (firmy Bonair), z lokalną siecią komputerową i jej zasobami, z internetem, ● obsługa interfejsu w języku polskim, co najmniej komunikaty systemowe i pomoc techniczna, ● możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek systemu przez Internet (strona producenta w języku polskim) ● wbudowana zapora (firewall) dla ochrony połączeń sieciowych ● działanie w trybie graficznym - okienkowym ● zawarty w systemie klient poczty elektronicznej obsługujący POP3, SMTP, IMAP ● dostępne w Polsce, autoryzowane przez producenta systemu, szkolenia i materiały edukacyjne w języku polskim ● hierarchiczny dostęp do systemu (dostęp z podziałem na role administracyjne oraz „zwykłego użytkownika”) zabezpieczony hasłem ● możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu ● wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek, przede wszystkim: OKI 3320, HP LJ 1300, P2015dn, HP LJ 1320, HP LJ P2015n oraz skanerów: Fujitsu FI 5110C, Canon DR2050C. |
| Procesor: | Klasy x86, 64 bitowy z możliwością uruchamiania aplikacji 32 bitowych. Zapewniająca co najmniej następującą wydajność w teście SiSoftware Sandra Lite 2010.SP2 – Procesor Arithmetic (z proponowanym zestawem i zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits lub równoważny) Benchmark Results: Dhrystone ALU: 30,00 GIPS Whetstone iSSE3: 28,0 GFLOPS Program SISoftware Sandra można pobrać ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/ |
| Napęd dyskietek: | Napęd dyskietek 3.5'' 1.44MB zewnętrzny podłączany na łączu USB (lub wewnętrzny) |
| Pamięć RAM: | 4 GB, DDR3 1066 Mhz |
| Dysk twardy (Boot): | 250 GB, interfejs dysku umożliwiający transmisję danych między kontrolerem a dyskiem komputera z przepustowością co najmniej 1,5 gigabitów/s., prędkość obrotowa dysku co najmniej 7200 obrotów/minutę. |
| Karta graficzna: | 512 MB RAM gniazdko VGA do podłączenia zewnętrznego monitora lub projektora multimedialnego. |
| Matryca: | - LCD lub LED, o rozdzielczości 1600x900 pixeli, - z powłoką antyodblaskową, - przekątna ekranu od 17 do 17,3 cali, - co najmniej 16,2 mln kolorów. Nie dopuszczamy większej przekątnej ekranu. |
| Napęd DVD | Nagrywarka DVD/CDR-W, zapis i odczyt zarówno na płytach DVD R/W jak i CD R/W. Prędkość odczytu płyt DVD 8x. Zapis i odczyt płyt DVD dual layer. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD, DVD oraz do odtwarzania płyt DVD. |
| Porty komunikacyjne: | wyjście na słuchawki, wejście audio (line-in lub na mikrofon), 4x USB 2.0, 1x VGA 15-pin, 1x RJ45 |
| Kamerka internetowa: | wbudowana kamerka internetowa z rozdzielczością co najmniej 1,3 Mpix. oprogramowanie do obslugi tej kamerki. |
| Mikrofon | wbudowany, dostosowany do modelu laptopa |
| Bateria: | zainstalowana |
| Zasilacz | zgodny z modelem notebooka |
| Karta sieciowa | wewnętrzna karta Ethernet 10/100/1000 na RJ45 |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | obsługuje standard IEEE 802.11 |
| Kabel sieciowy | 5 metrów – wtyk RJ45 |
| Kabel sieciowy | 1 metr – wtyk RJ45 – giętki z przeznaczeniem do switcha sieciowego |
| Urządzenie wskazujące: | TouchPad lub Multi-Touchpad |
| Mysz zewnętrzna | mysz optyczna, podłączana do USB laptopa – wysuwany i chowany kabel. |
| Klawiatura numeryczna zewnętrzna | dołączana do laptopa na złączu usb |
| Dźwięk: | karta dźwiękowa stereo i wbudowane 2 głośniki o mocy po co najmniej 2 W |
| Bezprzewodowa komunikacja bliskiego zasięgu: | Bluetooth 2.0 lub wersja wyższa |
| Czytniki kart: | odczytujący karty pamięci typu SD (Secure Digital), Memory Stick, MMC (Multimedia Card). |
| Torba: | Notepac, czarna. Przeznaczona do notebooków z matrycami 17 cali Wymiary wewnętrzne dopasowane do oferowanego modelu laptopa. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, metalowe zaczepy, regulowana komora na komputer, liczne kieszenie na akcesoria – pasująca do specyfikowanego modelu. |
| Gwarancja i serwis: | Gwarancja i serwis: 36 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu. Czas, w jakim wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie dłuższy niż 1 dzień roboczy. Czas ten obejmuje: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii. Gwarantowany czas usunięcia niesprawności 2. dni robocze. Naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30. W przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie terminu 2 dni roboczych, wykonawca będzie musiał zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy. Jeżeli wykonawca uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. W takich przypadkach wykonawca: 1) zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy; 2) transportuje sprzęt do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. W żadnym przypadku Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie komputerowym - i nie może to skutkować brakiem wykonania usług gwarancyjnych. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy. Usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego w sposób następujący: faksem lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00. Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego, obejmuje dojazd, części oraz robociznę. |
| Ubezpieczenie | Ubezpieczenie zawierające ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem w wyniku upadku, zalania, przepięcia elektrycznego itp. Oryginał dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie sprzętu będzie wymagany w chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. |
| Instalacja: | Zainstalowany i działający sprzęt z systemem Windows XP 32 bits Professional PL OEM z SP2 lub równoważny. |
| Sterowniki i dokumentacja | Wszystkie sterowniki niezbędne do zainstalowania systemu Windows XP 32 bits Professional OEM lub równoważny na płytach CD oraz dokumentacja do OS. Licencje na oprogramowanie. |
| Masa notebooka bez torby | do 5 kg |

- Wymagane certyfikaty (muszą być załączone wraz z ofertą):

- CE na laptop – notebook, jako całość w języku polskim, dokument oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w języku polskim dla producenta komputera - wymagany stosowny dokument lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę jednostki z systemem Microsoft Windows XP lub równoważny w języku polskim – wymagany stosowny dokument oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy).

- Wydruk wyniku testu programu SiSoftware Sandra Lite 2010.SP2 Procesor Arithmetic (z proponowanego laptopa z zainstalowanym systemem Windows XP 32 bits), w szczególności parametrów: Dhrystone i Whetstone. (Program można ściągnąć ze strony: http://www.sisoftware.co.uk/).

- Wymagania dodatkowe:

  - Laptop - notebook musi być dostarczony z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym (Windows XP Professional SP PL lub równoważny) – gotowy do działania.

  - Dysk twardy podzielony na 2 partycje: na pierwszej partycji system operacyjny, druga partycja wolna.

  - Wszystkie części i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Dopuszcza się zmianę urządzeń sprzętowych na urządzenia o równoważnym bądź wyższym standardzie i parametrach. Zainstalowane oprogramowanie musi bezwzględnie współpracować z oprogramowaniem wymienionym w powyższej tabeli.

- Serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność                        z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty na każdej zapisanej stronie.

3.  Sprzęt komputerowy poza wymienionym w pkt 1 i 2 o minimalnych wymaganiach sprzętowych i następującej specyfikacji:

| Elementy | Właściwości | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do zabezpieczenia sieci | Specyfikacja techniczna dla urządzenia UTM: Dedykowany sprzęt wraz ze specjalnym oprogramowaniem, blokujący niepowołany dostęp do sieci. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej wewnętrznej sieci LAN, W-LAN, przed dostępem z zewnątrz tzn. Sieci publicznych, internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz. Parametr graniczny; Minimalny Parametr. Przepustowość Gateway Anti-Virus; 70 Mbps. Przepustowość IPS; 110 Mbps. Przepustowość UTM; 50 Mbps. Liczba sesji; 20000. Liczba nowych sesji na sekundę; 1500. Przepustowość IPSec VPN (3DES/AES); 75 Mbps. Liczba połączeń IPSec site-site; 15. Liczba połączeń IPSec client-site; 25. Liczba połączeń IPSec client-site w cenie urządzenia; 2. Liczba połączeń SSL-VPN; 10. Liczba połączeń SSL-VPN w cenie urządzenia; 2. Interfejsy wbudowane; 2x 10/100/1000 Ethernet (RJ45) 5x 10/100 Ethernet (RJ45) 2x USB. Ochrona przed atakiem DoS; TAK. Szyfrowanie / Autentykacja; DES, 3DES, AES (128, 142, 256-bit), MD5, SHA-1. Klucze; Key Exchange IKE, IKEv2,. Routing; OSPF, RIP v1/v2, static routes, policy-based routing, multicast. NAT; 1:1, 1:many, many:1, many:many, PAT (Port Address Translation), transparent mode. Autentykacja; RADIUS,Active Directory, LDAP, Novell, internal user database. Pamięć RAM; 256 MB. Raportowanie; Local Log, Syslog, oprogramowanie do raportowania dostarczane z urządzeniem (lub do pobrania ze strony internetowej). Możliwość zarządzania dedykowanymi zewnętrznymi accespointami; TAK. Pamięć Flash; 32 MB Compact Flash. Dodatkowe, aktualizowane bezpłatne poprzez internet funkcjonalności; Okres 1 rok: Anti-Virus, Anti-Spyware, IPS, Content Filtering Service oraz firmware. Opis licencjonowanych usług: 1. Usługa Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware and Intrusion Prevention Service Usługa Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware and Intrusion Prevention Service musi zapewnić: a) inteligentną ochronę w czasie rzeczywistym przed zaawansowanymi atakami włączając w to wirusy, robaki internetowe, trojany, a także luki w oprogramowaniu, np. przepełnienie bufora, exploity i inny złośliwy kod, b) zapewnić ochronę na poziomie aplikacyjnym przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz sieci, c) eliminować potencjalne źródła zagrożeń przez inspekcję poczty elektronicznej, web, transferu plików, protokołów strumieniowych, a także komunikatorów internetowych i aplikacji P2P. - Silnik skanujący każdy musi obsłużyć tysiące jednoczesnych połączeń, wykrywać włamania oraz skanować dane nie tylko pomiędzy internetem a strefą bezpieczeństwa, ale także między wszystkimi innymi strefami GŁÓWNE CECHY - Brama antywirusowa - Dynamiczna ochrona przed szpiegami (spyware) - System zapobiegania włamaniom - Dynamicznie modernizowana baza sygnatur - Kontrola aplikacji - Rozwiązanie wykorzystujące algorytm skanujący każdy pakiet - Skanowanie międzystrefowe - Pełne rejestrowanie wszystkich incydentów LISTA FUNKCJONALNOŚCI: Skanowanie wirusów - SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP - Pliki przesyłane aplikacjami P2P i komunikatorami internetowymi - Wiele protokółów strumieniowych Ochrona przed zagrożeniami - Ochrona przed wirusami, robakami internetowymi, trojanami, lukami w programach np. przepełnienie bufora, współdzieleniem plików przez komunikatory internetowe oraz aplikacje P2P, exploitami backdoor oraz innym kodem złośliwym Baza sygnatur - Dynamicznie uaktualniana baza zawiera tysiące sygnatur ataków, luk w oprogramowaniu oraz wirusów Logowanie i Raportowanie - Alarmy i logowanie w czasie rzeczywistym - Szczegółowe raporty z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania raportującego 2. Usługa Content Filtering Service (CFS) Usługa musi zapewnić kontrolę nad dostępem do niepożądanych i niewłaściwych zawartości w internecie. Przy wykorzystaniu dynamicznej klasyfikacji i z wykorzystaniem pamięci podręcznej cache usługa CFS może blokować wiele kategorii sklasyfikowanych obiektów w internecie. Oczekuje się połączenia kontroli i elastyczności dla zapewnienia najwyższego poziomu produktywności i ochrony. - Skalowalna usługa filtrowania treści - Zapisywanie w pamięci cash najczęściej odwiedzanych stron - Innowacyjna architektura klasyfikacji stron zapewnia większą kontrolę i lepsze stosowanie reguł ochrony i produktywności CECHY - Klasyfikacja i buforowanie stron sieci Web - Kompletna baza danych - Reguły dla grup. - Lokalne filtrowanie adresów URL. - Blokowanie Java™, ActiveX® i Cookie. - Blokowanie o określonej porze. - Uwierzytelnianie na poziomie użytkownika - Interfejs do zarządzania oparty na przeglądarce Web - Zintegrowane zarządzanie i raportowanie 3. Usługa Firewall aplikacyjny Usługa Firewall aplikacyjny musi pozwalać administratorowi łatwo identyfikować, klasyfikować i egzekwować politykę bezpieczeństwa według aplikacji lub specyficznej dla niej treści. Funkcje te muszą zapewnić administratorowi precyzyjną kontrolę podczas definiowania reguł, które określają dostęp do treści i aplikacji, niezależnie od portu i protokołu. Usługa Firewall aplikacyjny musi udostępniać listę predefiniowanych i niestandardowych akcji, które pozwolą na zarządzanie przepustowością oraz przesyłanie niestandardowych komunikatów do użytkowników końcowych, a także regularne aktualizowanie sygnatur. Najważniejsze funkcje Firewalla aplikacyjnego: - Zarządzanie przepustowością aplikacji. Czynność ta pozwala administratorowi na kontrolowanie przydzielania pasma w zależności od używanej aplikacji. Umożliwia ona zablokowanie aplikacji, ograniczenie jej pasma albo zagwarantowanie stałej przepustowości. - Identyfikacja aplikacji, blokowanie i powiadamianie. Dzięki tym funkcjom administrator może łatwo zidentyfikować konkretne aplikacje, zablokować ich użycie, a następnie automatycznie powiadomić użytkownika, dlaczego aplikacja została zablokowana. - Rozpoznawanie i kontrolowanie danych. Usługa Firewall aplikacyjny musi posiadać funkcję analizowania danych, w tym transferów plików FTP, załączników do wiadomości e-mail oraz treści stron WWW. Dzięki temu musi być możliwość zdefiniowania reguł w celu identyfikowania specyficznej treści i podejmowania odpowiednich działań. 4. Oprogramowanie do raportowania Oprogramowanie do raportowania powinno być łatwym w użyciu, intuicyjnym narzędziem raportującym opartym na przeglądarkach sieci Web, w pełni zgodnym i rozszerzającym możliwości urządzeń i usług bezpieczeństwa firmy dostarczającej zamawiane urządzenie. Oprogramowanie do raportowania musi, dzięki konfigurowalnym statystykom oraz gamie gotowych raportów, pozwalać administratorowi na dokładny wgląd w stan sieci, włączając w to: wykorzystanie sieci, zabezpieczenia oraz użycie sieci web. - łatwe w interpretacji graficzne raporty stanu sieci i bezpieczeństwa - raporty na żądanie ułatwiają pracę administratorów - interfejs www ułatwia wdrożenie i dostęp lokalny lub zdalny 5. Wsparcie techniczne Usługa musi zawierać: - Subskrypcję aktualizacji firmware (poprawki i nowe wersje) - Dostęp do wsparcia technicznego producenta, telefonicznie lub przez internet. Dotyczy zarówno podstawowej konfiguracji jak i rozwiązywania zaawansowanych problemów konfiguracyjnych - Wymianę urządzenia awansem jeśli ulegnie awarii Gwarancja na urządzenie przez okres 24 miesiące od daty zakupu. | 1 szt. |
| Dysk sieciowy | Jednodyskowy dysk sieciowy typu Network-attached storage (NAS), posiadający następujące właściwości: - procesor o częstotliwości co najmniej 1.2 Ghz - 512 MB pamięci Ram - wyposażony w zainstalowany dysk twardy o pojemności 2 TB (2000GB) na łączu SATA II - obsługa sieci z przepustowością 1 Gb/sek - 3 złacza USB - 1 złącze e-SATA - możliwość ustawienia stałego bądź dynamicznego adresu IP dla tego urządzenia - współpraca z systemami Windows XP, Linux, Unix - zaimplementowany protokół iSCSI i obsługa do 8 serwerów/klientów - posiadający możliwość konfiguracji RAID 1 z zewnętrznym dyskiem na USB lub e-SATA - wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu na drugi serwer - wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer WWW - współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu userów - Szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP - Kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione) - Dostęp i administracja poprzez HTTPS (SSL) - zarządzanie przez przeglądarkę internetową w języku polskim - System urządzenie musi być w stanie obsłużyć do 256 jednoczesnych połączeń sieciowych, - liczba folderów 256 lub więcej - dostarczony razem z urządzeniem program do backupu w celu umożliwienia użytkownikom PC automatycznego i regularnego kopiowania ważnych danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa ze wszystkich komputerów korzystających z serwera w sieci lokalnej. Musi wspierać także zdalną replikację na poziomie blokowym dla zapewnienia szybkiej i bezpiecznej kopii zapasowej - waga do 2 kg - gwarancja 24 miesiące | 4 szt. |
| Pendrive USB 16GB | Wydajna pamięć przenośna o parametrach: - ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe AES - obsługa w systemie Windows XP, Windows 2003 - podłączenie do komputera przez interfejs USB 2.0 - pojemności 16 GB - transfer odczytu na poziomie 34 MB/s; zapis 21 MB/s - gwarancja 5 lat | 2 szt. |
| Niszczarki dokumentów | Cicha niszczarka przeznaczona do dużego natężenia. Niszczy zarówno dokumenty, jak i zszywki, małe spinacze biurowe oraz karty kredytowe i płyty CD. Wymagania: - niszczy jednorazowo 7 kartek A4 standard - stopień zniszczenia dokumentów: DIN 4 (ścinki 2 x 15mm), lub DIN 5 lub DIN 6 lub mniejsze - szerokość wejścia 220 mm – dopuszczamy także urządzenia z większą szerokością maksymalnie do 250 mm - automatyczny start/stop, funkcja cofania - automatyczne wyłączenie przy otwartych drzwiach - blokada bezpieczeństwa - zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia - kosz o pojemności co najmniej 20 litrów - ruchome kółka w celu łatwego przesuwania urządzenia - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika - automatyczny stop w momencie przepełnienia się kosza - osobne kosze i szczeliny na dokumenty oraz inne nośniki umożliwiają segregację odpadów - gwarancja 24 miesiące - 2 dodatkowe butelki z olejem do konserwacji proponowanego modelu niszczarki (jeśli taka konserwacja jest niezbędna podczas użytkowania niszczarki) o pojemności co najmniej 350 ml każda - waga do 20 kg | 2 szt. |
| Przełącznik sieciowy | LP; Nazwa komponentu; Wymagane minimalne parametry techniczne przełączników. 1.; Ilość portów; min. 22 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości, min. 2 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-GBIC. 2.; Obudowa; wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" ( akcesoria montażowe w komplecie). 3.; Pamięć; Min 16MB RAM, min 8MB FLASH, min 512kB bufor pamięci. 4.; Rozmiar tablicy adresów MAC; min. 8000. 5.; Zarządzanie; Przeglądarka internetowa WWW, SNMP, wsparcie dla protokołu LLDP. 6.; Warstwa przełączania; 2. 7.; Prędkość magistrali; min. 48 Gbps. 8.; Przepustowość; min. 35 mpps ( mln p/s (pakiety 64-bajtowe)). 9.; Obsługiwane VLAN-y; 802.1q. 10.; Funkcje wysokiej dostępności; Spanning Tree. 11.; auto MDIX; autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX). 12.; agregacja portów; zgodna z 802.3ad LACP. 13.; QoS; prioryteryzacja zgodna z 802.1p. 14.; Pozostałe standardy i protokoły sieciowe; IEEE 802.3 - 10BaseT , IEEE 802.3u - 100BaseTX , IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3ad- Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x- Flow Control, ochrona przed atakami typu DOS. 15.; Obsługiwane protokoły; Sieci VLAN, Link Aggregation Control Protocol LACP, DHCP/BOOTP, Simple Network Time Protocol SNTPv4. 16.; Oprogramowanie; Aktualizacje dostępne na stronie producenta. 17.; Zasilanie; Zasilacz 100 -127 VAC / 200 -240 VAC, 50 /60 Hz, Zużycie energii: 30 W. 18.; Gwarancja; Min. 60 miesięcy. 19.; Serwis; Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie.. | 4 szt. |
| Przełącznik sieciowy nabiurkowy zarządzalny | - 8 portowy przełącznik biurkowy zarządzalny przez przeglądarkę internetową - porty 10/100/1000 Mb/sek z automatycznym wykrywaniem szybkości - obsługa 1000Base-T Gigabit Ethernet typu IEEE 802.3ab - wydajność 16 Gbps - na łączu RJ 45 - przełącznik musi być dostarczony wraz z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do jego pracy (niezbędne kable, CD itd). - waga max 2 kg | 8 szt. |
| Procesor do komputera firmy DELL Optiplex 960 MT wraz z instalacją. | Intel Core 2 Quad Processor Q9550 (12M cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB) na socket LGA775 lub lepszy – w pełni współpracujący z jednostką komputerową Dell Optiplex 960MT. Wraz z procesorami usługa instalacji procesorów na miejscu w siedzibie Zamawiającego w dwóch wskazanych jednostkach komputerowych. Gwarancja na procesor co najmniej 12 miesięcy. | 2 szt. |
| Pamięć do komputera | Pojedyncza kość pamięci 8.0GB 1333Mhz NON-ECC DDRII Memory. Gwarancja na pamięci co najmniej 12 miesięcy. | 4 szt. |
| Dysk twardy wewnętrzny | -SATA II -pojemność dysku 1 TB (1000GB) -prędkość obrotowa 7200 obr./min -szerokość 3.5 cala -pamięć cache 32 MB Gwarancja 36 miesięcy. | 6 szt. |
| Modernizacja infokiosku | Modernizacja infokiosku obejmuje: - dostarczenie i wymianę monitora infokiosku na nowy 17’’ z nakładką dotykową z ramką zabezpieczającą - dostarczenie i wymianę jednostki komputerowej infokiosku na nową przystosowaną do instalacji bezpiecznej przeglądarki - dostarczenie i instalację oprogramowania: systemu operacyjnego infokiosku oraz programu bezpiecznej przeglądarki internetowej. - instruktaż obsługi zmodernizowanego kiosku i zainstalowanego oprogramowania bezpiecznej przeglądarki - instalacja, konfiguracja i instruktaż obsługi musi się odbyć na miejscu u Zamawiającego. Specyfikacja sprzętu dla infokiosku. Monitor LCD; - przekątna 17 cali - nie panoramiczny - jasność monitora: 250 cd/m2 - kontrast 1000:1 - rozdzielczość zalecana monitora (natywna) 1280x1024 przy 75 Mhz - czas reakcji matrycy 5 ms - niezbędne do instalacji części montażowe Nakładka dotykowa za ramką zabezpieczającą: - kompatybilna i dostosowana do oferowanych składników modernizacji infokiosku (monitora, jednostki komputerowej, obudowy infokiosku, oprogramowania bezpiecznej przeglądarki) - technologia MultiTouch (SAW) - niezbędne do instalacji części montażowe - nakładka SAW wyposażona dodatkowo w ramkę zabezpieczającą gwarantującą stopień szczelności nakładki na poziomie normy IP-64 Jednostka komputerowa z systemem operacyjnym: - jednostka typu MiniPC przemysłowa - procesor: dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania 2.20 Ghz, 1 MB cache, - pamięć: 4 GB 800 Mhz DDR2 SO-DIMM - grafika: zabezpieczenie przed kopiowaniem – HDCP, wyświetlanie w trybie 1080P w rozdzielczości do 2048x1536; możliwość obsługi 2 ekranów jednocześnie - karta dźwiękowa stereo z wyjściem 1 x Audio Jack Stereo (Line In, Line Out), - LAN: 10/100/1000 Mb/sek na RJ45 - CD/DVD ROM wewnętrzny (dopuszczamy zewnętrzny dołączany przez łącze USB) - dysk twardy 160 GB, 2.5 cala, SATA II 5400 8MB - USB: x4 ( 2 przód, 2 tył ) - Porty: VGA x 2, HDMI x1, RJ45, LAN x 2, RS232 x1 - Zewnętrzny zasilacz dostosowany do oferowanego modelu jednostki, możliwość - MTBF (ang. Mean Time Between Failures,): 40 000 h - gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak kurz, upał, zimno, wilgoć, wstrząsy, wibracje. - Temperatura pracy od 0 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza - obudowa o wymiarach nie większych niż 166x48x157 mm wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewniająca bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne - przycisk zasilania (włączenie komputera) - Waga: do 2 kg - Certyfikaty: CE - zainstalowany system Windows 7 OEM Professional w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Komputer musi bezwzględnie bezproblemowo współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający dopuszcza równoważny system operacyjny. Przez równoważny system należy rozumieć taki, który posiada następujące cechy: ● pełnej współpracy z systemami: Syriusz (firmy Sygnity), Novell Netware 6.5, programami biurowymi MS Office 2003 PL i MS Office 2007 PL (firmy Microsoft), ● obsługa interfejsu w języku polskim, co najmniej komunikaty systemowe i pomoc techniczna, ● możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek systemu przez Internet (strona producenta w języku polskim) ● wbudowana zapora (firewall) dla ochrony połączeń sieciowych ● działanie w trybie graficznym - okienkowym ● zawarty w systemie klient poczty elektronicznej obsługujący POP3, SMTP, IMAP ● dostępne w Polsce, autoryzowane przez producenta systemu, szkolenia i materiały edukacyjne w języku polskim ● hierarchiczny dostęp do systemu (dostęp z podziałem na role administracyjne oraz „zwykłego użytkownika”) zabezpieczony hasłem ● możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu ● wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek, przede wszystkim: OKI 3320, HP LJ 1300, P2015dn, HP LJ 1320. Wszystkie niezbędne do prawidłowego i kompletnego funkcjonowania zmodernizowanego infokiosku części, konwertery i przewody także mają być dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę. Oprogramowanie publicznej bezpiecznej przeglądarki internetowej o następujących cechach: - oprogramowanie do bezpiecznego prezentowania stron internetowych (zawierających HTML, Flash, video itp) - możliwość bezpiecznego dostępu do systemu operacyjnego, jego ustawień, dostępu do określonych stron, plików, folderów i aplikacji – określanych przez administratora dla klientów -zabezpieczenie infokiosku przed nieupoważnionym dostępem w czasie uruchamiania się programu - menu oprogramowania widocznego dla klientów musi zawierać co najmniej języki: angielski, niemiecki, przeglądarka prawidłowo wyświetla polskie czcionki w przeglądanych stronach internetowych. - daje możliwość zdefiniowania strony startowej, która jest wyświetlana przy starcie programu - możliwość zdefiniowania czy kiosk udostępnia Internet czy nie (praca on-line lub off-line). Jeżeli wybierzemy pracę off-line, użytkownik kiosku ma tylko do lokalnych plików, nawet jeżeli kiosk ma fizyczne podłączenie do Internetu - możliwość zdefiniowania obszarów (stron) Internetu do, których zezwalamy na dostęp - możliwość zdefiniowania aplikacji Windows (pliki *.exe), które użytkownik będzie miał możliwość uruchamiania po wybraniu przycisku „Programs” w menu - jeżeli uaktywnimy opcje Screen saver po zadanym czasie nieaktywności (brak dotknięć ekranu dotykowego, ruchu myszy lub naciśnięć klawiatury) włączy się pokaz slajdów - możliwość wyboru jaka wyszukiwarka będzie ładowana przyciskiem „Serach” w menu - gdy wyłączymy możliwość wysyłania e-maili, użytkownicy będą mogli wysyłać listy przy pomocy klienta poczty wbudowanego w programie - program musi umożliwiać obsługę kiosku przy pomocy ekranu dotykowego - wygląd menu musi być modyfikowalny, do wyboru można użyć gotowych wzorów lub musi być możliwość stworzenia własnego - możliwośc zablokowania klawiszy krytycznych dla bezpieczeństwa infokiosk czyli: Carl+Alt+Delete, Windows-Logo, Alt+Tab, Shift+F10, Ctrl+Esc, Alt+Esc. - program musi być wyposażony w mechanizmy monitorowania systemu infokiosk, tak aby w przypadku braku wolnej pamięci wykonywany był restart systemu w celu prawidłowej pracy infokiosk - dostęp do ustawień i konfiguracji jest chroniony hasłem. Wymagania minimalne programu niezbędne do prawidłowego zainstalowania i funkcjonowania programu: • Windows XP (32 Bit), Vista, Windows 7, 32 I 64 Bit • Internet Explorer 6 (IE 7 lub 8) • 500 MHz processor • 128 MB of RAM • 100 MB dostępnego miejsca na dysku twardym. Do jednostki mają być dołączone wszystkie niezbędne do instalacji sterowniki oraz płytki z oprogramowaniem. Modernizacja infokiosku ma zapewnić automatyczne uruchamianie i wyłączanie się infokiosku w określonych godzinach (7:00 – 15:00). Po automatycznym uruchomieniu infokiosk musi sam uruchomić niezbędne programy które pozwolą na bezpieczne korzystanie z internetu przez klientów Zamawiającego. Infokiosk musi działać w pełni bezpiecznie tzn. być zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do systemu już od momentu automatycznego uruchomienia. Dostęp do administrowania infokioskiem jest możliwy tylko dla administratora poprzez dołączenie dodatkowej klawiatury (zablokowany dostęp do administrowania systemem od strony panela dotykowego podczas codziennej pracy infokiosku). Zmodernizowany kiosk ma być w pełni funkcjonalny, kompletny i gotowy do działania. Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia 36 miesięcy. Poniżej zamieszczamy zdjęcie infokiosk przeznaczonego do modernizacji: | 1 szt. |
| Drukarka laserowa czarno-biała | Właściwości: - drukarka laserowa mono - duplex – automatyczny obustronny wydruk - typ nabiurkowy - wbudowany serwer druku z wejściem LAN na RJ45 - szybkość druku 26 stron/min - rozmiar nośnika: A4 ponadto: A5, A6, B5, format 184 x 267 mm, koperty - obsługuje nośniki: papier zwykły, koperty, karty pocztowe, folie do przeźroczy, kartony, naklejki - rozdzielczość: 1200x1200 dpi - normatywny czas pracy podany przez producenta 15000 stron/m-c - pojemność 1 podajnika papieru: 50 szt - pojemność 2 podajnika papieru: 250 szt - pojemność tacy odbiorczej 125 szt - pamięć drukarki 128 MB - wielkość pamięci możliwa do rozbudowania do 288 MB lub więcej - złącze USB 2.0 - obsługuje systemy: Microsoft® Windows® 2000, Windows® Server 2003, Windows® XP oraz Windows Vista, Novell NetWare - kabel zasilający - oprogramowanie i sterowniki dla komputera typu PC z systemem Microsoft Windows 2000/XP/Vista, umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości drukarki i wbudowanego serwera druku - dostarczona drukarka musi być gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały. (kable, tonery, bęben itp). - waga (bez opakowania) do 15 kg - wymiary maksymalne: szerokość 380mm, głębokość 380mm, wysokość 300mm - gwarancja 12 miesięcy | 5 szt. |
| Drukarka atramentowa | Drukarka atramentowa o następujących specyfikacji: - prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) 35 str./min - Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) 34 str./min - Jakość druku w czerni (tryb najlepszy) 1200 x 1200 dpi - Jakość druku w kolorze (tryb najlepszy) druk w kolorze z rozdzielczością do 4800 x 1200 dpi na papierze fotograficznym, - Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Do 15000 stron - Standardowa pamięć 32 MB - Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy - Standardowy odbiornik papieru na 150 arkuszy - Druk dwustronny automatyczny (standardowo) - Obsługiwane formaty nośników: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); koperty. - Nośniki na których drukuje: papier (do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, folie - komunikacja przez: USB 2.0 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Vista, XP. - waga produktu bez opakowania do 8 kg Dostarczona drukarka musi być gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy i materiały (np. kable, atramenty itd). Wymagane dołączone sterowniki oraz oprogramowanie niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości drukarki pod systemem Windows XP SP2. Gwarancja 12 miesięcy. | 1 szt. |
| Pamięć RAM 2 GB | Kości pamięci do komputera PC o parametrach: - pojemność 2 GB (w jednej lub w 2 sztukach kości) - DDRII DIMM - częstotliwość 667 Mhz - napięcie 1,8 V - poprawnie współpracujące z płytą główną Gigabyte GA-8I945P. Gwarancja 24 miesiące. | 10 szt. |
| Monitor | - ekran ciekłokrystaliczny LCD, - przekątna ekranu 19” - nie większy, - stosunek boków obrazu 4:3, (monitor nie panoramiczny), - spełniający normy TCO 99 lub TCO 03 - obsługiwane rozdzielczości: co najmniej: 640x480, 600x800, 1024x768 przy 60Hz,1280x1024 przy 60Hz, - minimum 16,2 mln kolorów, - kontrast minimum 500:1, - możliwość ustawiania w panelu monitora właściwości wyświetlanego obrazu czyli: kontrastu, jaskrawości, koloru, pozycji obrazu, - przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu, - wbudowane głośniki, dopuszcza się moduł lub listwę z głośnikami mocowaną do monitora, - regulacja ustawienia kąta pochylenia ekranu monitora, - dominujący kolor – czarny, możliwe dodatki w innych kolorach - kabel zasilający, - kabel łączący monitor z jednostką. Gwarancja 36 miesięcy. | 1 szt. |
| Klawiatura | klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, bez specjalnych klawiszy multimedialnych, kolor czarny, przewodowa, w układzie polski programisty (QWERTY), interfejs USB lub PS/2. Gwarancja 24 miesiące. | 7 szt. |
| Myszki komputerowe | Mysz komputerowa optyczna z długimi kablami o długości 200 cm, z rolką oraz 2 przyciskami (prawy i lewy). Działa z systemami Windows 2000, XP, Vista., 7. Gwarancja 24 miesiące. | 20 szt. |
| Pendrive szyfrowany | Pamięć o pojemności 2GB, chroniona hasłem, montowana na złączu USB 2.0 z automatycznym szyfrowaniem sprzętowym. Automatyczna blokada urządzenia po dwudziestu nieudanych próbach zalogowania się zakończone bezpowrotnym automatycznym usunięciem danych. W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła, możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych (reset) i ponownego użycie urządzenia. Jednak dane muszą zostać bezpowrotnie zniszczone. Pełna kompatybilność z systemami Windows 2000SP4, Windows XP i Windows Vista.. Gwarancja 60 miesięcy. | 2 szt. |
| Karta pamięci do kamery cyfrowej | Karta pamięci Memory Sitck PRO Duo 8 GB do kamery cyfrowej Sony DCR-DVD115E, w pełni działająca z tą kamerą. | 1 szt. |

CZĘŚĆ II – OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

Wykaz oprogramowania o następującej specyfikacji:

| Typ oprogramowania | Właściwości | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Odnowienie licencji programu antywirusowego | Odnowienie licencji i subskrypcji baz wirusów Kaspersky Open Space na kolejne 24 miesiące. Jedno hasło dla wszystkich licencji, powinno zostać bez zmian. Nr klienta 0029868982. | 32 szt. |
| Pakiet antywirusowy | Program i licencja w wersji korporacyjnej – czyli jedno hasło do aktualizacji programu przez Internet na wszystkie 15 stanowisk, ponadto co najmniej 1 konsola administracyjna. Licencja wraz z subskrypcja wirusów na 36 miesięcy oraz oryginalny nośnik do instalacji. Wersja nie OEM. Program musi posiadać następujące funkcje: - ochrona antywirusowa – ochrona przed wirusami, Trojanami, robakami, rootkitami, backdorami i innymi zagrożeniami internetowymi, - zapora osobista (firewall) – ochrona przed zagrożeniami ze strony hakerów, przed włamaniami, kradzieżą haseł i poufnych danych. Kontrola całego ruchu przychodzącego i wychodzącego z komputera, - możliwość tworzenia stref bezpieczeństwa określających które sieci do jakich się podłącza użytkownik są zaufane a które nie, - ochrona antyspamowa – filtrowanie wiadomości takich programów jak MS Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, możliwość integracji z tymi klientami poczty, - ochrona przez zmianami w ustawieniach programu antywirusowego przez osoby niepowołane, poprzez możliwość wprowadzenia hasła do konfiguracji zabezpieczeń, odinstalowania bądź wyłączenia programu antywirusowego. Dodatkowo wymagane, są następujące cechy programu: - możliwość synchronizacji proponowanego programu z Microsoft Active Direktory - z jednej konsoli administrator zdalnie może zarządzać zainstalowanymi antywirusami i kontrolować ochronę stacji roboczych i serwerów Windows - konsola administratora musi umożliwiać zdalną instalację lub aktualizację oprogramowania antywirusowego na dowolnym komputerze w sieci wewnętrznej - program musi wykorzystywać do skanowania mechanizmy proaktywnie wykrywające nowe, nieznane jeszcze zagrożenia i chronić przed nimi. - proponowany program nie może w istotny sposób obciążać systemu operacyjnego. Minimalne wymagania systemowe niezbędne do prawidłowego zainstalowania i działania oferowanego programu antywirusowego: - musi działać z systemem Windows 2000, XP – przy sprzęcie: Procesor 32-bitowy (x86) o częstotliwości taktowania 400 MHz, 256 MB pamięci systemowej RAM 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym - musi działać z systemem Windows 7, Vista – przy sprzęcie: Procesor 32-bitowy (x86)/64-bitowy (x64) o częstotliwości taktowania 1 GHz, 512 MB pamięci systemowej RAM 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Pomoc techniczna dla programu dostępna przez e-mail, oraz przez telefon, przez czas trwania subskrypcji programu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 lub 8-16. | 15 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Professional PL OEM oraz licencja wraz z opieką Software Assurance na okres 3 lat. Licencja musi upoważniać do downgrade’u systemu do Windows XP Professional. Wymagana licencja (w formie nalepki na komputer) oraz oryginalny nośnik z wersją instalacyjną systemu, dla każdej sztuki systemu operacyjnego. Zamawiający dopuszcza równoważny system operacyjny. Przez równoważny system należy rozumieć taki, który posiada następujące cechy: ● pełnej współpracy z systemami: Syriusz (firmy Sygnity), Novell Netware 6.5, PULS (firmy Sygnity), eDOK w wersji 1.2 i 1.3 (firmy Sygnity), Płatnik (firmy Prokom), programami biurowymi MS Office 2003 PL i MS Office 2007 PL (firmy Microsoft), systemem LEX Omega (firmy Wolters Kluwer Polska), SEPI (firmy Sygnity), EUP – elektronicznym urzędem podawczym (firmy Unizeto), BAE – bezpiecznym archiwum elektronicznym (firmy Unizeto), PWD (firmy Bonair), z lokalną siecią komputerową i jej zasobami, z Internetem. | 10 szt. |
| Edytor tekstu | Licencja MS OFFICE Standard 2010 PL lub równoważny, z licencją bezterminową w systemie „Open License”- pozwalające na użytkowanie wersji niższych (downgrade) w tym MS Office Standard 2003 PL. Nośnik i klucze produktu mają zostać udostępnione na stronie internetowej producenta lub dostarczone na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Licencja ma uprawniać do zainstalowania programu na dowolnej jednostce komputerowej w urzędzie. Musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny; program do obsługi poczty internetowej; program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Pakiet musi działać z Windows XP Professional 32 bits PL. Zakres równoważności: - równoważność dotyczy przede wszystkim prawidłowego otwierania i zapisywania plików w formatach używanych przez większość pracowników naszego urzędu, innych urzędów, naszych klientów, firm, i innych instytucji, a formaty te to: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Program musi otwierać i zapisywać dane w wymienionych formatach tak, aby otwierający widział je w identycznym stanie, to znaczy: żeby były zachowane wszystkie formatowania, umiejscowienia tekstów, liczb, obrazków, wykresów, oraz odstępy między tymi obiektami i kolory. | 12 szt. |
| Pakiet biurowy | Licencja MS Word 2010 PL lub równoważny, z licencją bezterminową w systemie „Open License”- pozwalające na użytkowanie wersji niższych (downgrade) w tym MS Word 2003 PL. Nośnik i klucze produktu mają zostać udostępnione na stronie internetowej producenta lub dostarczone na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Licencja ma uprawniać do zainstalowania programu na dowolnej jednostce komputerowej w urzędzie. Pakiet musi działać z Windows XP Professional 32 bits PL. Zakres równoważności: - równoważność dotyczy przede wszystkim prawidłowego otwierania i zapisywania plików w formatach używanych przez większość pracowników naszego urzędu, innych urzędów, naszych klientów, firm, i innych instytucji, a formaty te to: doc, docx. Program musi otwierać i zapisywać dane w wymienionych formatach tak, aby otwierający widział je w identycznym stanie, to znaczy: żeby były zachowane wszystkie formatowania, umiejscowienia tekstów, liczb, obrazków, wykresów, oraz odstępy między tymi obiektami i kolory. | 2 szt. |
| Arkusz kalkulacyjny | Licencja MS Excel 2010 PL lub równoważny, z licencją bezterminową w systemie „Open License”- pozwalające na użytkowanie wersji niższych (downgrade) w tym MS Excel 2003 PL. Nośnik i klucze produktu mają zostać udostępnione na stronie internetowej producenta lub dostarczone na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Licencja ma uprawniać do zainstalowania programu na dowolnej jednostce komputerowej w urzędzie. Musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny; program do obsługi poczty internetowej; program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Pakiet musi działać z Windows XP Professional 32 bits PL. Zakres równoważności: - równoważność dotyczy przede wszystkim prawidłowego otwierania i zapisywania plików w formatach używanych przez większość pracowników naszego urzędu, innych urzędów, naszych klientów, firm, i innych instytucji, a formaty te to xls, xlix. Program musi otwierać i zapisywać dane w wymienionych formatach tak, aby otwierający widział je w identycznym stanie, to znaczy: żeby były zachowane wszystkie formatowania, umiejscowienia tekstów, liczb, obrazków, wykresów, oraz odstępy między tymi obiektami i kolory. | 7 szt. |
| Upgrade Licencji Novell | Produkt z roczna aktualizacją: 877-002331 Upgrade Novell Open Enterprise Server 2 1-User License + 1-Year Standard Maintenance [Upgrade + MNT]. | 10 szt. |
| Ubezpieczenie wersji | Aktualizacja do ww. licencji na kolejny rok: 877-001692 Novell Open Enterprise Server 1-User 1-Year Standard Maintenance. | 10 szt. |

CZĘŚĆ III – PROGRAM – SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ

Specyfikacja techniczna SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ

      - System Informacji Prawnej (SIP) musi zawierać minimum:

        - teksty wszystkich aktów prawnych obowiązujących i nieobowiązujących, opublikowanych                    w Dzienniku Ustaw  oraz Monitorze Polskim od minimum 1940 rok,

        - nie ujęte w pkt. 1 wszystkie pozostałe akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od minimum dnia 1 stycznia 1980 roku,

        - akty prawa miejscowego opublikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych począwszy od minimum 1999 roku,

        - akty prawa opublikowane w resortowych dziennikach urzędowych; program musi zawierać akty opublikowane w tych dziennikach, które ukazały się od minimum 2001 roku oraz wybór aktów opublikowanych w latach wcześniejszych w wybranych Dziennikach Urzędowych, takich jak Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, począwszy od opublikowanych w tych dziennikach wykazów aktów obowiązujących,

        - bazę orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów administracji,

        - bazę interpretacji wydanych przez Urzędy Skarbowe i Izby Skarbowe,

        - bazę wzorów pism  i umów,

        - tezy z piśmiennictwa,

        - komentarze do wyroków minimum Sadu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego,

        - bibliografia (publikacje),

        - projekty ustaw.

      - Ponadto System Informacji Prawnej musi zawierać:

        - wybór komentarzy,

        - akty prawne z Prawa Europejskiego,

        - wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

        - moduł zamówień publicznych zawierający: komentarze do aktów prawnych, publikacje obejmujące swym zakresem kluczowe zagadnienia zamówień publicznych, orzeczenia sądowe: Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i inne, procedury omawiające krok po kroku tryby udzielania zamówień publicznych, tezy z piśmiennictwa, akty prawne stanowiące podstawę prawną omawianego zagadnienia, pisma urzędowe, projekty aktów prawnych, wzory Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z komentarzami, wzory dokumentów i formularzy z zakresu zamówień publicznych, wyszukiwarkę kodów CPV z możliwością korzystania ze słownika uzupełniającego, stosowanego w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia.

      - Dodatkowe wymagania dla Systemu Informacji Prawnej:

        - system musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim,

        - system musi umożliwiać w kilku krokach znajdowanie, zapisywanie i drukowanie zarówno pojedynczych dokumentów jak i wszelkich pism zmieniających lub powiązanych tematycznie                    z dokumentem głównym,

        - system musi posiadać możliwość wyszukiwania aktów prawnych za pomocą wyszukiwarki poprzez wpisanie odpowiednich haseł,

        - system musi pozwalać w wersjach dwustanowiskowych na jednoczesne korzystanie z Systemu Informacji Prawnej z dwóch niezależnych stacji roboczych zarówno z systemem Windows XP, Windows Vista i Windows 7,

        - system musi posiadać dostęp do serwisu on-line.

      - Dodatkowe informacje dotyczące zakupu Systemu Informacji Prawnej:

- zakupiony System Informacji Prawnej musi współpracować z siecią Novell Netware 6.5

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania instalacji i uruchomienia programu                                  u Zamawiającego na serwerze Novell Netware 6.5

- aktualizacja programu będzie musiała być dokonywana przez Wykonawcę minimum raz                         w miesiącu w formie przesłania nośnika danych – płyty CD lub DVD

- Licencja i aktualizacja programu wraz z bazą aktów prawnych musi obowiązywać od dnia zainstalowania i uruchomienia programu u Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

CZĘŚĆ IV – SERWER – SYSTEM SKADOWANIA DANYCH                      I WIRTUALIZACJI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

systemu składowania danych i wirtualizacji wraz z oprogramowaniem

Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej:

Uwaga:

- Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE, pochodzić z legalnego źródła, muszą być dostarczone przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i oprogramowania świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

- Dostarczona urządzenia musi być gotowa do użytkowania, czyli posiadać wszystkie niezbędne do funkcjonowania elementy, materiały, kable i przewody.

- Wykonawca musi przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach.

- Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

- System składowania danych – 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne macierzy dyskowej:

  - typ obudowy do montażu w szafie Raca 19”;

  - dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active wyposażone w 1GB mirrorowanej pomiędzy kontrolerami pamięci Cache każdy oraz 2 interfejsy 1Gb Ethernet na kontroler umożliwiające dołączenie do infrastruktury LAN lub bezpośrednio do serwerów;

  - Upgrade firmware kontrolerów macierzowych on-line (bez utraty dostępu do dysków logicznych);

  - wysokość urządzenia z jedną półką dyskową: nie więcej niż 2U; możliwość podłączenia minimum 12 dysków SAS i SATA;

  - pojemność: zainstalowane 6 dysków po 450GB 15k SAS każdy;

  - możliwość rozbudowy do minimum 60 dysków obsługiwanych przez parę kontrolerów macierzowych;

  - możliwość instalowania w macierzy napędów dyskowych SAS o pojemności 300GB 15k, 450GB 15k i SAT 500GB 7.2k, 1TB 7.2k, 2TB 7.2k ;

  - możliwość jednoczesnego umieszczania w jednej półce dyskowej napędów dyskowych                   z interfejsem SAS oraz SATA ;

  - możliwość podłączenia nie mniej niż 32 serwerów do macierzy;

  - możliwość utworzenia, co najmniej 512 dysków logicznych;

  - minimum 2 zasilacze (system redundantny) w półce;

  - w przypadku utraty zasilania Cache macierzy musi być zapisywany w pamięci nielotnej bez limitu czasowego przetrzymywania danych w tej pamięci;

  - zarządzanie macierzą przez Zamawiającego musi być możliwe bez instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie Zamawiającego;

  - napędy dyskowe macierzy nie  mogą przechowywać danych systemu zarządzania macierzą;

  - redundantne wentylatory w półce;

  - sprzętowy RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 ;

  - wsparcie dla systemów operacyjnych Windows, Linux, VMware ;

  - możliwość utworzenia aktywnych dysków zapasowych;

  - możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o możliwość sprzętowego wykonywania szybkich kopii danych typu Snapshot – minimum 128 kopii oraz kopii typu Clone ;

  - zapewnienie ciągłości dostępu do danych w przypadku uszkodzenia jednej ścieżki dostępu dla wspieranych systemów operacyjnych (Multipathing) ;

  - zarządzanie macierzą zdalnie poprzez przeglądarkę i z linii poleceń Każdy z kontrolerów wyposażony w dwa interfejsy zarządzające: LAN i szeregowy ;

  - gwarancja i serwis – co najmniej 36 miesięcy, (w ofercie należy podać kontakt teleadresowy                   (nr telefonu lub lub e-mail) do wykonawcy serwisu.

  - Usuwanie wad systemu składowania danych, będzie dokonywane w sposób następujący:

    - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

    - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii,

    - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30,

    - w przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie terminu 3 dni roboczych. Wykonawca serwisu będzie musiał zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy,

    - jeżeli Wykonawca serwisu uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. W takich przypadkach wykonawca:  zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy;  będzie zobowiązany do transportu sprzętu do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko,

    - w żadnym przypadku Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie komputerowym, czynność ta nie może skutkować brakiem wykonania usług gwarancyjnych,

    - w przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy,

    - usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego przez Zamawiającego za pomocą następujących mediów: pocztą elektroniczną lub  telefonicznie w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00,

    - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę,

    - wyznaczony pracownik Zamawiającego – informatyk, ma prawo do otwierania obudów i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu komputerowego – bez utraty gwarancji.

- Serwer – 1 szt.

| LP | Parametr techniczny | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |
| 2. | Ilość i Typ procesora | Dwa procesory czterordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach. Dla określenia typu procesora należy użyć strony www.spec.org Strona ta służy wyłącznie określeniu typu i modelu procesora, nie jest istotne z którym serwerem wymienionym na stronie dane procesory były testowane, ważne jest aby moc obliczeniowa dowolnego serwera z zainstalowanymi dokładnie 2 sztukami proponowanych czterordzeniowych procesorów spełniała poniższe wymagania: 1) w kategorii CINT2006 (nie Cint2006 Rates), nie mniejsza, niż: Cint2006 Results Base >= 20.0 Cint2006 Results Peak >= 22.2 http://www.spec.org/cpu2006/results/cpu2006.html Jednakże wydajność proponowanego przez Oferenta modelu serwera wraz z zainstalowanymi procesorami i wszystkimi podzespołami nie może znacząco odbiegać od modelu wskazanego dla określenia procesora powyżej. W przypadku niedostępności ww. strony Zamawiający dysponuje jej kopią offline na dzień 01.09.2010r., którą na prośbę Oferenta może udostępnić. |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 48 GB DDR3 zainstalowane w serwerze. Możliwość instalacji w serwerze przynajmniej 192 GB pamięci RAM |
| 4. | Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Zintegrowane min. 4 porty 1 Gbit Ethernet. |
| 5. | Sloty PCI | Dwa sloty PCI Express. Minimum jeden slot pozwalający na instalację karty pełnowymiarowej. |
| 6. | Dyski HDD | 2 dyski 146GB 10K SAS Hot-Plug, możliwość rozbudowy do min 8 dysków w serwerze. |
| 7. | Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10. |
| 8. | Karty rozszerzeń | 1 sztuka karta PCI-e: 2 x Gbit Ethernet. 1 sztuka karta PCI-e: 4 x Gbit Ethernet Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał w sumie 10 portów 1 Gbit Ethernet. |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna (32 MB) |
| 10. | Porty | 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 4 porty USB (w tym 1 port wewnętrzny) , 2 porty VGA (w tym jeden z przodu obudowy), 1 port szeregowy. |
| 11. | Napęd dysków optycznych | DVD-R |
| 12. | Zasilanie | Redundantne zasilacze min. 750W, Hot-Plug minimum dwa zasilacze w oferowanym serwerze |
| 13. | Wiatraki | Redundantne wiatraki. |
|  | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Jako opcja musi być dostępna możliwość wykonania upgrade’u karty zarządzającej do przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD. Wszystkie powyższe funkcjonalności muszą być dostępne bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych . Pozostałe wymagania: Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera. |
|  | System operacyjny | Serwer musi posiadać wsparcie dla systemów: MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, Linux RedHat, Linux SUSE, VMware ESX 4. |
|  | Gwarancja i serwis | Gwarancja i serwis – 36 miesięcy, w ofercie należy podać kontakt teleadresowy (nr telefonu lub lub e-mail) do wykonawcy serwisu. Usuwanie wad serwera, będzie dokonywane w sposób następujący: - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii, - w żadnym przypadku Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie komputerowym czynność ta nie może skutkować brakiem wykonania usług gwarancyjnych - w przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30, - w przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie terminu 3 dni roboczych. Wykonawca serwisu będzie musiał zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy, - jeżeli Wykonawca serwisu uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. W takich przypadkach wykonawca: zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy; będzie zobowiązany do transportu sprzętu do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, - usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego przez Zamawiającego za pomocą następujących mediów: pocztą elektroniczną lub telefonicznie w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00, - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę, - wyznaczony pracownik Zamawiającego – informatyk, ma prawo do otwierania obudów i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu komputerowego – bez utraty gwarancji. |

- Oprogramowanie wirtualizacyjne  – 1  szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne oprogramowania:

- System musi umożliwiać wirtualizację na 3 serwerach 2-procesorowych 6-rdzeniowych;

- System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera;

- System musi umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji;

- System musi umożliwiać tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania;

- System musi umożliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych;

- System musi umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach;

- System musi umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami;

- System musi umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji;

- System musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP 64-Bit , Windows XP, Windows Vista 64-Bit, Windows Vista, Windows Server 2008 64-Bit, Windows Server 2008, Windows Server 2003 64-Bit ,Windows Server 2003, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 95,Windows 3.1 Windows 2000 Ubuntu Linux 7.1 64-Bit, Ubuntu Linux 7, Ubuntu 8.04 LTS 64-Bit, Ubuntu 8.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 9, SUSE Linux Enterprise Server 8 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 8, SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 10, Sun Solaris 10 x86 64-Bit, Sun Solaris 10 x86, SCO Unixware 7, SCO OpenServer 5,Red Hat Enterprise Linux 5 64bit,Red Hat Enterprise Linux 5,Red Hat Enterprise Linux 4 64bit,Red Hat Enterprise Linux 4, Red Hat Enterprise Linux 3, Red Hat Enterprise Linux 2.1, OS/2 4, Open Enterprise Server 2, Novell NetWare 6, Novell NetWare 5.1, MS-DOS 6.22,FreeBSD7, FreeBSD6, Debian 5, Debian 4, CentOS 5 64-Bit, CentOS 5,CentOS 4.;

- System musi umożliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury;

- System musi umożliwiać serwisowanie sprzętu bez przestoju i przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi przez przerywania pracy aplikacji działających na maszynach wirtualnych;

- System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi;

- System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania:

  - dedykowany klient,

  - przez WWW

- Prawo do aktualizacji systemu i wsparcia technicznego (przez telefon, formularz www ) - 5 dni w tygodniu przez 9 godzin dziennie przez okres 12 miesięcy;

- Licencja dostarczona w formie elektronicznej lub papierowej. Aktywowanie licencji i pobranie nośników instalacyjnych przez stronę www lub dostarczone na nośnikach.

- Urządzenie do wykonywania kopii zapasowych – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykorzystana Technologia | LTO 4 Ultrium. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie także napędów LTO trzeciej i piątej generacji |
| 2. | Wbudowany napęd | Napęd LTO-4 HH z interfejsem SCSI320. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie także napędów LTO z interfejsem SAS i Fibre Channel. Prędkość zapisu pojedynczego napędu LTO-4 HH bez kompresji – minimum 80 MB/sek. |
| 3. | Ilość slotów i magazynki | Minimum 8 slotów podzielone na dwa magazynki. Urządzenie musi być dostarczone z kompletem magazynków. Wymagana ilość mail slot (I/E): 1, przy czym przy operacji wymiany nośników przez slot I/E nie można wysuwać całego magazynka. Możliwość zdalnego wysuwania magazynków poprzez web GUI |
| 4. | Pojemność | Pojemność bez kompresji – minimum 6,4TB, pojemność z kompresją – minimum 12,8TB |
| 5. | Zarządzanie | Za pomocą panelu kontrolnego znajdującego się na froncie urządzenia oraz zdalne zarządzanie przez sieć przez przeglądarkę internetową (web GUI) za pomocą interfejsu 10/100base T Ethernet. Wsparcie protokołu SNMP |
| 6. | Obsługa urządzenia | Możliwość wymiany napędu, zasilacza i modułu portów zarządzania u użytkownika bez konieczności demontażu urządzenia z szafy przemysłowej oraz bez konieczności zdejmowania pokrywy głównej. Urządzenie musi być wyposażone w interfejs USB, służący do podłączenia urządzeń testowych oraz umożliwiające aktualizację firmware napędu oraz robota. Zarówno napędy jaki zasilacze muszą być wyposażone w lamki kontrolne, informujące o stanie technicznym i widoczne na odwrotnej stronie biblioteki. |
| 7. | Obudowa | Typu rack 19”. Wszystkie elementy do montażu winny być dostarczone wraz z urządzeniem, wysokość maksymalnie 1U |
| 8. | Wyposażenie | Urządzenie musi być standardowo wyposażone w czytnik kodów kreskowych, zestaw kabli koniecznych do podłączenia do odpowiedniego kontrolera serwera umożliwiającego komunikację z urządzeniem, zestaw odpowiednich nośników danych umożliwiających przeprowadzenie 2 tygodniowej strategii backupu metodą „Ojciec-Syn” (7 taśm LTO4) wraz z nośnikiem czyszczącym, przy czym dostarczone nośniki muszą być dedykowane do współpracy z dostarczonym urządzeniem, co należy poświadczyć odpowiednim oświadczeniem producenta urządzenia. Instrukcja instalacji - w języku polskim lub angielskim. Oprogramowanie do backupu danych dostarczone z urządzeniem. |
| 9. | Dodatkowe wyposażenie | Karta rozszerzeń SCSI PCI-e VHDCI |
| 10. | Gwarancja, serwis i oświadczenia | Gwarancja i serwis – 36 miesięcy, w ofercie należy podać nr telefonu wykonawcy serwisu. Usuwanie wad urządzenia do wykonywania kopii zapasowych, będzie dokonywana w sposób następujący: - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii, - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30, - usunięcie awarii musi być wykonane na miejscu u Zamawiającego w ciągu 21 dni roboczych, - usługa serwisowa będzie inicjowana telefonicznie przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00, - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę. Pisemne oświadczenia wystawione przez producenta: - o gwarancji świadczonej w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w trybie NBD realizowanej przez autoryzowany serwis producenta - certyfikat ISO9001 firmy świadczącej serwis. - certyfikaty producenta potwierdzające przeszkolenie co najmniej dwóch inżynierów z zakresu technicznej obsługi oferowanej biblioteki wystawione nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, - oświadczenie, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2010r. - oświadczenie, że oferowane urządzenie jest zgodne z zapisami specyfikacji technicznej przetargu, wydane w roku wystartowania przetargu - oświadczenie, ze urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE – oświadczenie musi być podpisane i wystawione nie później niż 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. |

Wymagane certyfikaty i dokumenty (muszą być załączone wraz z ofertą):

- Oświadczenie wystawione przez producenta o gwarancji świadczonej w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w trybie NBD realizowanej przez autoryzowany serwis producenta.

- Certyfikat ISO9001 firmy świadczącej serwis – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Certyfikaty producenta potwierdzające przeszkolenie co najmniej dwóch inżynierów Wykonawcy z zakresu technicznej obsługi oferowanej biblioteki wystawione nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Oświadczenie producenta, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2010r.

- Oświadczenie producenta, że oferowane urządzenie jest zgodne z zapisami specyfikacji technicznej przetargu, wydane w 2010 roku.

- Oświadczenie producenta, że urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE – oświadczenie musi być podpisane i wystawione nie później niż 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania przetargowego.

- Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne – oprogramowanie backupowe:

- musi pozwalać na backup (wykonywanie kopii zapasowych) i odtwarzanie danych                            z dowolnych, konfigurowalnych zasobów dyskowych hostów.

- musi umożliwiać wykorzystanie kopii bezpieczeństwa w heterogenicznym środowisku (różne systemy operacyjne).

- musi posiadać modularną architekturę ułatwiającą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej oraz wzrostu wolumenu danych.

- musi posiadać możliwość jednoczesnego sekwencyjnego zapisu wielu strumieni danych na pojedynczy napęd taśmowy.

- musi umożliwiać backup co najmniej 8 serwerów.

- musi zapewniać obsługę biblioteki taśmowej, z co najmniej 9 slotami na taśmy.

- musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych w trybie on-line  ( bez zatrzymywania silnika bazy danych) jednej aplikacji bazodanowej Microsoft SQL.

- musi umożliwiać transfer backupowanych danych przez sieć lokalną (Ethernet) jak również programowanie backupowe musi wspierać backup przez sieć SAN, tzw. „LAN-free backup”.

- musi umożliwiać łatwą rozbudowę o licencje umożliwiające odtworzenie serwerów pracujących na platformach Windows 2000 i Windows 2003 w trybie bare-metal-restore czyli bez potrzeby instalowania systemu operacyjnego oraz klienta systemu backupu.

- musi mieć możliwość rozszerzenia o moduł zapewniający de-duplikacji danych na źródle.

- musi mieć możliwość rozszerzenia o moduł zapewniający Continuos Data Protection .

- musi integrować się z mechanizmami Snapshotowymi macierzy jednakże nie jest to przedmiotem niniejszego zamówienia.

- musi zapewniać dedykowany moduł zapewniający spójny backup środowiska.

- musi być zarządzane z jednego miejsca poprzez jedną centralną konsolę zarządzającą.

- musi przechowywać informacje o wykonanych kopiach, harmonogram ich wykonywania oraz informacje o nośnikach używanych do realizacji celów we wbudowanej bazie danych.

- musi zapisywać backupy na taśmach w sposób pozwalający na odtworzenie ich w innym środowisku backupowym poprzez serwer pośredniczący (podłączony do napędu) o innej platformie systemu operacyjnego niż serwer zapisujący.

- musi zapewniać długoterminowe przechowywanie informacji o backupach poprzez możliwość przetrzymywania w wewnętrznej bazie danych informacji o całych zadaniach backupowych z pominięciem informacji o pojedynczych plikach minimalizując pojemność wewnętrznej bazy danych.

- musi mieć mechanizm regularnego, cyklicznego backupu własnej bazy danych.

- musi przechowywać wszystkie informacje o backupach, napędach taśmowych, mediach w centralnym miejscu możliwym do sklonowania na inną maszynę tak by można było na niej uruchomić serwer backupu. Proces klonowania może odbywać się przy wyłączonych procesach backupowych (zapewnienie spójności wewnętrznej bazy danych).

- musi umożliwiać stworzenie polityki backupowej obejmującej pełne i przyrostowe backupy danych, harmonogram ich wykonywania oraz ich czas ważności.

- musi umożliwiać backup więcej niż jednego systemu klienckiego jednocześnie.

- musi mieć możliwość ominięcia sieci LAN w celu wykonania backupu danych poprzez wykorzystanie sieci SAN. Licencja oprogramowania backupowego pozwalająca na backup maszyn wirtualnych z wykorzystaniem sieci SAN nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

- musi zapewniać możliwość ręcznego uruchomienia backupu (dowolnego typu) danego systemu.

- musi umożliwiać odtworzenie danych z dowolnego punktu w czasie, w którym wykonana była kopia zapasowa w ramach zdefiniowanej polityki retencji danych. Dla backupu i odtwarzania oprogramowania backupowego musi zapewniać możliwość automatycznego wznowienia procesów backupu i odtwarzania w przypadku przerwania łączności z hostem.

- musi zapewniać współpracę i integrację z oprogramowaniem do de-duplikacji danych na źródle (deduplikacja na backupowanym serwerze) dostarczanym przez producenta oprogramowania backupowego. Integracja musi zapewniać możliwość wyboru backupu z de-duplikacją poprzez proste zaznaczanie odpowiedniego pola w konsoli zarządzającej wspólnej dla backupu tradycyjnego i z de-duplikacją.

- moduł do de-duplikacji musi zapewniać de-duplikacje bezpośrednio na zabezpieczonym serwerze (de-duplikacja na źródle) ze zmienna długością bloku minimalizując maksymalnie liczbę przesyłanych danych.

- operator oprogramowania backupowego musi mieć możliwość zdefiniowania centralnie polityk backupowych dla grup serwerów/stacji roboczych lub – jeżeli zachodzi taka konieczność – dla dowolnego systemu z osobna (równolegle do zdefiniowanych grup).

- harmonogram wykonywania czynności backupowych musi obejmować datę, godzinę i typ backupu (backup pełny, przyrostowy, różnicowy).

- haromonogramy muszą być realizowane automatycznie, bez konieczności ingerencji operatora.

- Operator musi mieć możliwość definiowania czasu własności backupu wyrażonego w dniach (ewentualnie miesiącach / latach).

- musi zapewnić możliwość wykonywania określonej przez operatora akcji związanej z procesem backupu na danym hoście (np. zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie tych procesów).

- musi zapewniać możliwość zdalnego upgrade’u agentów oprogramowania backupowego  na zabezpieczanym serwerze wykorzystując bezpieczny protokół SSL uniemożliwiający przejęcie kontroli nad zabezpieczanym serwerze przez osoby trzecie.

- musi istnieć możliwość stworzenia dowolnej liczby puli taśm i przypisania do nich grup hostów i/lub pojedynczych hostów.

- musi umożliwiać zapisywanie backupów o tym samym terminie ważności na danej taśmie (zestawie taśm).

- musi korzystać z mechanizmów lokalizacji taśmy - czytnika kodów paskowych zainstalowanego w bibliotece taśmowej.

- w przypadku awarii fragmentu taśmy, oprogramowanie backupowe musi odtworzyć całość plików, które znajdują się na nieuszkodzonej części nośnika.

- musi umożliwić jednoczesne wykorzystanie w procesie zapisu danych wielu napędów biblioteki taśmowej.

- musi umożliwiać łączenie strumieni backupowych z wielu zabezpieczanych serwerów w sieci LAN i bezpośredni zapis na napędzie taśmowym (multiplexing).

- musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na wykonanie duplikatów poszczególnych kopii danych oraz całych taśm w ramach biblioteki oraz między bibliotekami podłączonymi do różnych serwerów zarządzanych przez ten sam serwer backupowy – zarówno poprzez LAN jak i SAN.

- musi zapewniać różny czas ważności danych na podstawowym nośniku i nośniku zawierającym kopię (klonie).

- musi zapewniać możliwość wykonywania i składowania dowolnej ilości pełnych i przyrostowych kopii danych.

- musi umożliwiać szyfrowanie danych (plików, baz danych) na zabezpieczanym serwerze                        z kluczem minimum 256 bitowym.

- musi umożliwiać zapis na taśmie szyfrowanych danych oraz pozwalać na zarządzanie kluczami szyfrującymi.

- musi dostarczać własne narzędzie do autentykacji użytkowników bądź umożliwiać korzystanie                  z mechanizmów Active Directory, LDAP.

- odzyskiwanie danych musi być możliwe do wykonania w miejscu i na hoście z którego dane zostały pobrane jak również w inne, wskazane przez operatora miejsce i na innego wskazanego hosta.

- musi umożliwiać jednoczesną współpracę z dowolną liczbą bibliotek taśmowych i dowolna liczbą napędów taśmowych w ramach środowiska backupowego.

- musi zapewnić mechanizmy bezkolizyjnego współdzielenia napędów taśmowych pomiędzy serwerami.

- musi zapewniać możliwość backupu na dysk. W trakcie backupu na dane urządzenie dyskowe musi być możliwość odtworzenia wszystkich dotychczas z backupowanych danych znajdujących się na tym urządzeniu dyskowym.

- musi zapewniać możliwość backupu serwerów nie posiadających dostępu do mediów backupowych poprzez dowolną liczbę serwerów pośredniczących (mających dostęp do mediów backupowych). Musi istnieć możliwość swobodnej zmiany serwerów pośredniczących w trakcie użytkowania systemu i oprogramowania backupowego. Całość konfiguracji musi być zarządzana z pojedynczego serwera – serwera oprogramowania backupowego.

- zarządzanie musi odbywać się z konsoli graficznej, zainstalowanej na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows (Windows XP, rodzina Windows 2000, rodzina Windows 2003).

- informacje dotyczące kopii, harmonogramów backupów, nośników i zdarzeń muszą być dostępne z konsoli operatora systemu.

- musi posiadać mechanizm informowania administratorów o wystąpieniu błędów za pośrednictwem automatycznie generowanych wiadomości poczty elektronicznej.

- prawo do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej i pomoc techniczna przez portal www przez okres 12 miesięcy.

- Przełącznik sieciowy – 2 szt.

| l.p | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne przełączników |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | min. 22 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości, min. 2 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-GBIC |
| 2 | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" ( akcesoria montażowe w komplecie) |
| 3 | Pamięć | Min 16MB RAM, min 8MB FLASH, min 512kB bufor pamięci |
| 4 | Rozmiar tablicy adresów MAC | Min. 8000 |
| 5 | Zarządzanie | Przeglądarka internetowa WWW, SNMP, wsparcie dla protokołu LLDP |
| 6 | Warstwa przełączania | 2 |
| 7 | Prędkość magistrali | min. 48 Gbps |
| 8 | Przepustowość | min. 35 mpps |
| 9 | Obsługiwane VLAN-y | 802.1q |
| 10 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree |
| 11 | auto MDIX | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |
| 12 | agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |
| 13 | QoS | prioryteryzacja zgodna z 802.1p |
| 14 | Pozostałe standardy i protokoły sieciowe | IEEE 802.3 - 10BaseT , IEEE 802.3u - 100BaseTX , IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3ad- Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x- Flow Control, ochrona przed atakami typu DOS |
| 15 | Obsługiwane protokoły | Sieci VLAN, Link Aggregation Control Protocol LACP, DHCP/BOOTP, Simple Network Time Protocol SNTPv4 |
| 16 | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |
| 17 | Zasilanie | Zasilacz 100 -127 VAC / 200 -240 VAC, 50 /60 Hz, Zużycie energii: 30 W |
| 18 | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |
| 19 | Serwis | Usuwanie wad przełączników sieciowych, będzie dokonywana w sposób następujący: - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii, - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30, - w przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie terminu 3 dni roboczych. Wykonawca serwisu będzie musiał zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy, - jeżeli Wykonawca serwisu uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. W takich przypadkach wykonawca: zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy; będzie zobowiązany do transportu sprzętu do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, - usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego przez Zamawiającego za pomocą następujących mediów: pocztą elektroniczną lub telefonicznie, lub za pomocą formularza dostępnego na stronie WWW w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00, - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę. Wykonawcę serwisu oraz nr telefon lub e-meil lub link do strony www z formularzem do składania zgłoszeń. |

- Zasilacz awaryjny UPS - 2 szt.

| LP | Przedmiot zamówienia | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Architektura UPSa | line-interactive |
| 2. | Typ obudowy | rack 19" |
| 3. | Wysokość w szafie przemysłowej | 2U |
| 4. | Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| 5. | Moc wyjściowa | 980 W / 1500 VA |
| 6. | Gniazda wyjściowe | 4 x IEC 320 C13 2 x IEC Jumpers |
| 7. | Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz |
| 8. | Układ obejściowy (bypass) | Wewnętrzny bypass (automatyczny i manualny) |
| 9. | Gniazda wejściowe | IEC 320 C14 |
| 10. | Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekcja) |
| 11. | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 286V |
| 12. | Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 151 - 302V |
| 13. | Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 26,5 minuty |
| 14. | Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 7,4 minuty |
| 15. | Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | max 3h |
| 16. | Port komunikacyjny | RS-232 (DB-9), Gniazdo typu SmartSlot, USB |
| 17. | Zarządzanie | zdalne zarządzanie UPS-em przez sieć, zarządzanie UPS-em przez port USB |
| 18. | Diody sygnalizacyjne | praca z sieci, praca z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia, stan obciążenia |
| 19. | Alarm dźwiękowy | praca na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ustawialne przez użytkownika opóźnienia |
| 20. | Dodatkowe funkcje | akumulatory i moduły mocy wymienialne “na gorąco”, zdalne zarządzanie stanem zasilania na gniazdach wyjściowych, współczynnik mocy: 0.95, zimny start, układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), sinus podczas pracy na baterii |
| 21. | Wyposażenie standardowe | instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt., kabel szeregowy RS232 (DB9),klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19", szyny do montażu w szafie rack 19" |
| 22. | Certyfikaty i zgodność z normami | Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE |
| 23. | Gwarancja producenta | Gwarancja – min. 24 miesiące. W ofercie należy podać Wykonawcę pomocy technicznej (telefon lub e-meil lub link do strony WWW z formularzem do składania zgłoszeń). Usuwanie wad zasilaczy awaryjnych UPS, będzie dokonywana w sposób następujący: - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii, - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30, - usunięcia awarii nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zgłoszenia, jeżeli Wykonawca serwisu uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana w jego warsztacie lub serwisie. Wykonawca serwisu będzie zobowiązany do transportu sprzętu do warsztatu lub serwisu, a po naprawie do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, - usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego przez Zamawiającego za pomocą następujących mediów: pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie WWW w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00, - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę. |

- Szafa  przemysłowa wraz z kablami- 1 szt.

| LP | Przedmiot zamówienia | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis szafy | Szafa przeznaczona do montażu urządzeń o szerokości obudowy 19’’ między innymi wymienionych w tej części zamówienia czyli: przełączników sieciowych, serwera, macierzy, systemu do backupu oraz zasilaczy awaryjnych typu rack o szerokości 19". |
| 2. | Wysokość wewnętrzna | 42 U |
| 3. | Wysokość | 1970 mm |
| 4. | Szerokość | 600 mm |
| 5. | Głębokość | 1070 mm |
| 6. | Skład zestawu | Elementy montażowe do zestawiania obudów, drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami, nóżka poziomująca, dach, panele boczne |
| 7. | Kable | Kabel patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e UTP, 1m - 10 szt. Kabel patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e UTP, 2m - 12 szt. Kabel patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e UTP, 5m - 8 szt. |
| 8. | Dodatkowe informacje | - perforowane przednie i tylne drzwi zapewniające wentylację serwerów i urządzeń sieciowych (wentylowane drzwiczki ze skalowalnymi opcjami chłodzenia) - możliwość montażu drzwi przednich jako lewo i prawo stronnych - drzwi i panele boczne zamykane na klucz - odłączane drzwi tylne - montaż bez użycia narzędzi - kompatybilność ze sprzętem różnych producentów - regulowana głębokość montażowa - możliwość zdjęcia osłon bocznych - dostawa w stanie gotowym do pracy |
| 9. | Kolor | czarny |
| 10. | Gwarancja | Gwarancja – 60 miesięcy (z wyłączeniem kabli na które gwarancja ma wynosić 12 miesięcy). W ofercie należy podać Wykonawca serwisu (telefon lub e-meil lub link do strony www z formularzem do składania zgłoszeń) . Usuwanie wad szafy przemysłowej wraz z kablami, będzie dokonywana w sposób następujący: - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, - czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii będzie obejmował: skontaktowanie się specjalisty z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego sprzętu koniecznego do usunięcia awarii, - naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 - 15:30, - usunięcia awarii nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zgłoszenia, u Zamawiającego, - usługa serwisowa będzie inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego przez Zamawiającego za pomocą następujących mediów: pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie WWW w dni robocze, w godz. 07:00 - 15:00, - wyznaczony pracownik Zamawiającego – informatyk, ma prawo do otwierania obudów i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu komputerowego – bez utraty gwarancji, - serwis w trakcie trwania gwarancji bezpłatny dla Zamawiającego obejmuje dojazd, części oraz robociznę. |

- System operacyjny Windows Server Standard 2008 GOV MOLP wraz z licencją i opieką Software Assurance na okres 3 lat – lub równoważny -  1 szt.

System ma być dostarczony z nośnikiem i bezterminową licencją (nie OEM), pozwalającą na użytkowanie wersji niższych (downgrade) w szczególności MS Windows Serwer 2003 Standard PL, wraz z kluczami produktów do wszystkich tych wersji.

Licencja ma uprawniać do zainstalowania programu na dowolnej jednostce komputerowej w urzędzie.

Zakres równoważności:

- obsługa symetrycznego wieloprocesorowego przetwarzania danych (do 4 procesorów),

- obsługa co najmniej 4 GB pamięci RAM,

- obsługa usługi katalogowej dla systemów Windows - hierarchiczna baza danych,

- możliwość pracy w roli kontrolera domeny (komputer w domenie, który zarządza realizacją wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem zachodzących między użytkownikiem,                      a domeną oraz ustala w jaki sposób użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp, konfigurować czy korzystać z zasobów domeny),

- usługa aktualizacji oprogramowania,

- możliwość instalacji z serwera oprogramowania w formie "paczek" *.msi na stacjach roboczych,

- obsługa logowania do serwera ze stacji roboczych przy użycia kart procesorowych (smart cards),

- pulpit zdalny dla administracji co umożliwia administratorom zarządzanie serwerem przy użyciu innego komputera podłączonego do sieci,

- zaawansowane funkcje sieciowe (usługa uwierzytelniania internetowego, mostek sieciowy -możliwość łączenia sieci składających się kilku, kilkunastu komputerów, udostępnianie połączenia internetowego),

- poprawna praca z proponowanym modelem serwera w środowisku wirtualnym                                          i z proponowanym środowiskiem wirtualnym.

Program (w wersji Standard 2003 PL) musi bezwzględnie współpracować z programami: Syriusz (Sygnity), Płatnik (firmy Prokom), SEPI (wersja 2.10 firmy Sygnity) oraz eDOK wer. 1.3 (firmy Sygnity).

- Wdrożenie systemu składowania danych, kopii bezpieczeństwa i wirtualizacji.

W zakres zamówienia wchodzi oprócz dostawy wyspecyfikowanych urządzeń, także ich wdrożenie na miejscu u zamawiającego przez producenta lub certyfikowanego do tego przez producenta partnera:

- Instalacja szafy przemysłowej, instalacja zamówionego serwera, macierzy, przełączników w szafie.

- Przygotowanie koncepcji adresacji sieci LAN, konfiguracji sieci SAN.

- Instalacja platformy wirtualizacyjnej.

- Konfiguracja macierzy, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery.

- Konfiguracja sieci SAN w infrastrukturze wirtualnej .

- Konfiguracja sieci LAN w infrastrukturze wirtualnej .

- Konfiguracja klastra wysokiej dostępności.

- Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn.

- Migracja istniejącej infrastruktury do środowiska wirtualnego.

- Testy wydajności, optymalizacja.

- Instalacja i konfiguracja platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi.

- Prezentacja rozwiązania i szkolenie.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Szkolenie z administracji infrastrukturą wirtualizacyjną (instalacja, konfiguracja, zarządzanie) dla administratorów i pracowników działu w którym są zatrudnieni informatycy wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi być przeprowadzone przez inżyniera autoryzowanego przez producenta oprogramowania.

- Instalacja i konfiguracja urządzenia taśmowego.

- Instalacja serwera backupu (oprogramowania).

- Instalacja klientów backupu na wskazanych przez Zamawiającego systemach (oprogramowania).

- Przeprowadzenie testów wykonywania kopii bezpieczeństwa wybranego systemu.

- Szkolenie z obsługi, pokaz funkcjonalności systemu kopii bezpieczeństwa.

- Wsparcie techniczne zdalne i telefoniczne Wykonawcy przez 3 miesiące od zakończenia wdrożenia.